建设项目环境影响报告表

- （试   行）

项  目  名  称：        合阳黑池坊50MW风电项目

建设单位(盖章)：        合阳天创新能源有限公司

编制日期：二〇二〇年七月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 工程名称 | 合阳黑池坊50MW风电项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合阳天创新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王武宁 |  |  | 联系人 | 刘志刚 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市合阳县工业园区企业中心二楼东 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18606273989 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 715300 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市合阳县黑池镇 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 陕发改新能源 [2018]1116号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 风力发电（D4415） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 200120 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 2006.5 |  |  |
| 总投资 （万元） | 43498.56（静态） | 其中：环保投资（万元） |  | 296 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.68% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 风能是清洁、可再生能源，大规模的风能开发可以有效缓解能源紧张、调整能源结构、减少环境污染，是一种重要的可再生能源开发利用途径。 合阳黑池坊50MW风电项目位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，该地区风能资源较好，盛行风向稳定，主风向和主风能密度的方向一致，有利于风电场风机的排布，适合开发和建设风力发电场。 合阳黑池坊50MW风电项目位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，项目风场中心距离合阳县约15km，海拔高度在470~570m之间，场址区整体较为平坦。G5西禹高速、G108国道从场址西侧通过，X205、X207、X306县道从场址周边及区域内通过，交通便利。本项目属于陕西省发展和改革委员会《关于印发2018年陕西省风电开发建设方案的通知》中的核准项目。 根据建设单位提供资料，项目规划装机容量50MW，拟安装20台单机容量为2500kW的风力发电机组，并配套新建110KV升压站一座。根据建设单位委托情况，本次评价升压站包括基础建设部分内容，不含输出线路和电磁辐射部分内容。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号），该项目需进行环境影响评价，并编制环境影响评价报告表。合阳天创新能源有限公司委托我单位实施该项目环境影响评价。接受委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场勘查，收集项目有关技术资料，在工程环境影响预测分析的基础上，编制完成了《合阳黑池坊50MW风电项目环境影响报告表》。 该项目目前正在办理前期手续阶段，尚未开工建设。 二、分析判定相关情况 1、相关产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 本项目为风力发电项目，属清洁能源项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，视为允许类项目，符合国家产业政策。 （2）与《可再生能源产业发展指导目录》相符性 根据国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源产业发展指导目录》的通知（发改能源[2005]2517号），“风能及风力发电”列在《可再生能源产业发展指导目录》的首位。项目建设符合国家发改委的能源发展规划。 （3）与《关于印发2018年陕西省风电开发建设方案的通知》的符合性 陕西省发改委发改新能源[2018]1116号《关于印发2018年陕西省风电开发建设方案的通知》中：“附件1陕西省2018年风电开发建设方案核准计划项目汇总表，附件2陕西省2018年风电开发建设方案备选项目汇总表”。本项目被列入附件1：“陕西省2018年风电开发建设方案项目汇总表”中序号10。因此，本项目建设符合陕西省风电开发建设方案要求。 2、相关规划符合性分析 （1）与《陕西省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》符合性 根据《陕西省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》第十一章壮大特色优势产业的第一节“推动能源化工产业高端化发展”中指出：打造新能源增长点。水风光并举、分散式与集中式并重，稳妥推进新能源微电网、氢燃料动力电池等新技术示范，降低开发成本，力促快速产业。新能源发电装机达到2020万千瓦。 本项目为风力发电项目，符合陕西省“十三五”规划纲要的要求。 （2）项目与渭南电网规划的符合性分析 根据《渭南电网“十三五”发展规划（2017年）》报告，渭南电网2018年需电量为34.86亿kWh，最高负荷为891.5MW；2020年需电量39.43亿kWh，最高负荷为1037.8MW。 本项目建设将会在一定程度上满足陕西电量需求，为渭南地区的产业发展提供充足的电力供给。 （3）项目与《陕西洽川风景名胜区总体规划（2007-2025）》符合性分析 洽川，地处陕西省合阳县城以东20公里的黄河之滨，秦、晋、豫黄河金三角，面积约176平方公里，是黄河流域最大的河滨温泉湿地。是国家级风景名胜区、国家AAAA级旅游景区、国家水利风景区。先后被授予“中国著名文化旅游景区”、“中国最具潜力十大湿地公园”、“第20届金旅奖最美人文旅游目的地”、“陕西省服务业名牌”、“三秦最美的风景区”“陕西省平安景区”、“生态山水旅游胜地”等称号。 根据洽川风景名胜区管理委员会出具的《关于合阳黑池坊50MW风电项目选址审核意见的函》（洽管委函[2019]26号），依据《陕西洽川风景名胜区总体规划》（2007-2025）意见：一、合阳黑池坊50MW风电项目20处风机及1座配套升压站选址均不在洽川风景名胜区总体规划范围内；二、不得未经我委审核将该项目建设内容向洽川风景区范围内迁移；三、该项目虽不涉及洽川风景区规划范围，但部分风机点位仍靠近洽川风景区黄图峰林风貌区，建议加强生态保护措施，做好污染防治和水土保持方案，并严格执行；四、在项目实施过程中不得在洽川风景区范围内进行取土、采石等破坏景观、植被和地形地貌的活动，不得在洽川风景区范围内设置废弃物堆放场。因此本项目总体上符合《陕西洽川风景名胜区总体规划》（2007-2025），只要严格按照景区管委会意见施工，不会对洽川风景名胜区产生影响。本项目与洽川风景区位置关系图见附图3。 本项目距离陕西黄河湿地省级自然保护区洽川湿地距离较近，但建设项目不在洽川风景区范围内。依据《中华人民共和国野生动物保护法2016年修订》（2017年1月1日起施行）第十三条的规定，建设单位委托编制《合阳黑池坊5万千瓦风电项目对鸟类迁徙暨洽川湿地鸟类栖息地影响评价报告》，并征求陕西黄河湿地省级自然保护区管理处及相关部门的意见，2020年5月该专题报告编制完成，报告得出：合阳黑池坊50MW风电项目临近鸟类迁徙中部通道，但鸟类迁徙在夜晚，合理调整风电机组运行时间，就可规避鸟类的迁徙时段和迁徙季节，减少对鸟类迁徙的影响。 - 3、项目与国家林业和草原局《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》（林资发【2019】17 号）符合性分析 - 序号; - 林资发【2019】17 号文件相关要求; - 项目实际情况; - 符合性. - 1; - 严格保护生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地。自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。; - 本项目位于渭南市合阳县黑池镇，项目所在地为未利用地、耕地和建设用地，不占用基本农田，也不属于生态功能重要或生态脆弱敏感区域，不涉及禁止建设区域。项目风电场范围内无自然遗产地、国家公园、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域。; - 符合. - 2; - 风电场建设应当节约集约使用林地。风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级 公益林中的有林地。; - 风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等占地类型大部分为未利用地，项目风电场范围内无天然乔木林地，不占用低于年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家公益林地和二级国家公益林中的有林地。; - 符合. - 3; - 风电场施工和检修道路，应尽可能利用现有森林防火道路、林区道路、乡村道路等道路，在其基础上扩建的风电场道路原则上不得改变现有道路性质。吊装平台、施工道路、弃渣场、集电线路等临时占用林地的，应在临时占用林地期满后一年内恢复林业生产条件，并及时恢复植被。; - 本项目施工和检修道路尽量利用现有乡村道路新建小部分道路，报告中提出要求，在施工结束后，对临时占地内的植被进行恢复，撒播树种和草籽，种植当地优势种，同时对永久占地内的空地进行绿化。; - 符合. - 4; - 各级林业和草原主管部门要与本地区能源主管部门做好风电开发建设规划和核准工作的衔接，提前介入测风选址工作，指导建设单位避让生态脆弱区和生态敏感区。; - 项目在前期筹备工作中已与当地林业主管部门和生态环境局进行了商榷，且项目区不涉及生态脆弱区和生态敏感区。; - 符合. 4、项目与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的符合性 根据《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》，风电场工程建设用地应本 着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。本项目所在地大部分为未利用地，部分属于耕地和建设用地，不涉及特殊保护区域。对于项目施工期临时占用耕地，评价提出项目施工期结束后恢复为原有植被。因此，项目占地基本符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》要求。 5、“三线一单”符合性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于渭南市合阳县黑池镇，风机距离陕西洽川风景名胜区最近约860m，不在本项目生态环境评价范围内，因此不触及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目为风力发电项目，属于清洁、可再生能源，项目运行期项目运行期无废气产生、废水不外排，不会改变区域大气环境质量，不会改变区域地表水功能，风机200m范围内无声环境敏感目标，不会对周围环境产生较大影响，项目的建设符合渭南市的环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目原料为风能，为清洁可再生能源，不触及能源利用上线。; 符合. 负面清单; 本项目属于风力发电项目，不属于渭南市环境准入负面清单范围。; 符合. - 因此，本项目的建设符合“三线一单”要求。 - 6、选址合理性分析 本项目位于渭南市合阳县黑池镇，风场中心距离合阳县约15km、距离渭南市约90km，项目选址区域风能资源丰富，地广人稀，适宜建设风力发电场项目。根据建设单位提供的项目拐点坐标进行对比，并参考洽川风景名胜管理委员会《关于合阳黑池坊50MW风电项目选址审核意见的函》（详见附件5），本项目不在洽川风景名胜区总体规划范围内；根据合阳文物管理局《关于合阳黑池坊50MW风电项目工程用地范围内同意施工的批复》（详见附件7），本项目工程用地范围内未发现古代遗迹现象。 根据陕西省国土资源厅的建设用地预审复函以及合阳县林业局关于林地的使用复函，本项目经林业部门审核，原则同意项目选址，同意使用林地，施工前需根据有关法律、法规及相关使用林地程序办理项目用地手续，在未取得林地征占用许可之前不得使 - 用林地，不得开工建设。 - 因此项目选址基本合理。 三、地理位置与交通 合阳黑池坊50MW风电项目位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，风场中心距离合阳县约15km、距离渭南市约90km，场址范围坐标介于东经11091~110°19'11"，北纬34°59'32"~35°11'21"之间，海拔高度在470m~570m之间，G5西禹高速、G108国道从场址西侧通过，X205、X207、X306县道从场址周边及区域内通过，交通便利。本工程地理位置见附图1，风电场的拐点坐标见表1-1，风机机位坐标见表1-2。 表1-1 风电场工程场址拐点坐标（经纬度坐标系） 编号; 坐标（经纬度）. 东经; 北纬. 1; 110°11′45.02″; 35°11′6.95″. 2; 110°14′27.60″; 35°11′28.47″. 3; 110°16′20.72″; 35°10′28.82″. 4; 110°18′1.68″; 35°10′52.26″. 5; 110°19′27.47″; 35°9′29.82″. 6; 110°15′54.96″; 35°2′50.11″. 7; 110°12′26.08″; 34°59′32.73″. 8; 110°10′45.39″; 34°59′45.42″. 9; 110°10′53.78″; 35°1′4.69″. 10; 110°9′50.23″; 35°3′58.00″. 11; 110°9′48.26″; 35°7′19.93″. 12; 110°11′45.02″; 35°11′6.95″. 表1-2 风电场机位坐标 序号; x; y; 经度; 纬度. L1; 37423693.28; 3885373.67; 110°09′48"; 35°05′37". F2; 37423988.00; 3881626.00; 110°10′00"; 35°03′36". L2; 37424897.49; 3876846.94; 110°10′38"; 35°01′01". L3; 37424869.36; 3875403.76; 110°10′37"; 35°00′14". L4; 37426805.00; 3875563.00; 110°11′54"; 35°00′20". L5-1; 37432561.82; 3886006.04; 110°15′37"; 35°06′00". L6; 37424163.08; 3889102.68; 110°10′05"; 35°07′38". L7; 37428012.57; 3890942.97; 110°12′36"; 35°08′39". L8; 37426851.00; 3892878.00; 110°11′50"; 35°09′41". L9; 37434981.00; 3890761.00; 110°17′11"; 35°08′35". F24; 37429640.00; 3886584.00; 110°13′42"; 35°06′18". F33; 37431442.00; 3893367.00; 110°14′51"; 35°09′59". F34; 37431330.00; 3894842.00; 110°14′46"; 35°10′47". F36; 37430385.00; 3895363.00; 110°14′09"; 35°11′03". XZ03; 37432127.00; 3894989.00; 110°15′18"; 35°10′51". HY14YD-2; 37431758.00; 3880827.00; 110°15′07"; 35°03′12". HYBC01YD; 37432793.00; 3885694.00; 110°15′46"; 35°05′50". HY24YD; 37433042.00; 3889551.00; 110°15′55"; 35°07′55". HY06; 37436738.00; 3892455.00; 110°18′21"; 35°09′30". L10; 37432894.24; 3893548.08; 110°15′48"; 35°10′05". 四、建设规模、建设内容 1、项目工程组成 合阳黑池坊镇风电场50MW工程包括主体工程、配套工程以及环保工程，其中主体工程包括风力发电机组、箱式变压器、风电场升压变电站所、配套工程包括道路工程以及生活管理区。 项目工程组成表见表1-3。 表1-3 项目组成及主要建设内容 工程 规模; 本期规模; 具体内容. 主体 工程; 风电机组; 设计安装单机容量20台额定功率为2500kW的风力发电机组，总装机容量50MW，3叶片，风机叶轮直径147m，轮毂高度100m。. 箱式变压器; 配套选用容量为2750kVA的箱变20。. 升压站; 包括110kV升压变电所生产区和生活管理区两部分。升压站拟采用1台容量为50MVA的三相双绕组自冷油浸式有载调压变压器。. 辅助 工程; 生活管理区; 总建筑面积1847.42m2，主要包括综合楼、食堂、辅房、地下水泵房及油品库等。综合楼地上两层建筑，建筑面积1311.44m2。油品库主要用于储存主变压器的及风机的润滑油等，油品库需采取防渗、防漏、防腐蚀等措施。. 直埋电缆; 风机箱变高压侧至架空线路杆塔之间采用3×70mm2型电力电缆（直埋）连接，每回架空线路终端杆至升压站35kV开关柜之间采用3×240mm2型电力电缆连接，总敷设长度约710m。. 35kV 集电线路; 风电场采用2回相互独立的35kV集电线路送至配套建设的110kV升压站35kV侧，35kV集电线路总长约36km，经主变升压至110kV，通过1回110kV送出线路接入电网。. 进场道路; 项目进场道路利用黑池坊镇现有道路接至升压站道路，进场道路均利用现有道路扩宽，长0.5km，宽度6.0m的。. 场内道路; 新建场内道路长约8.5km，改扩建道路长约9.5km，设计宽度为6m，施工完成后，在场内新建施工路面的基础上铺设4m宽20cm厚天然砾石路面作为检修道路，其余改扩建路面恢复为原地貌。. 公用工程; 供水; 施工期用水拟从黄河拉水，运距约10km。. 运营期水源拟采用打井取水。. 排水; 施工期生产废水通过沉淀沉淀后回用于施工环节，生活污水排入旱厕，用于附近植被施肥。 运营期采用雨污分流制。建筑物屋面雨水采用外排水；室外雨水根据场区地形排至场外。 食堂含油废水经油水分离器处理后同生活污水一起进入化粪池（9m3）进行预处理，化粪池出水经污水处理设备（处理规模0.5m3/h），处理后排入50m3集水池，最终用于场区内绿化。. 供电; 施工期用电：从附近村庄峪渠村接入现场，约3km。. 营运期用电：由升压站内配电装置引接。. 通风、空调; 采用机械排风系统，在配电室、二次盘室等房间设置空调系统。. 供暖、制冷; 本工程办公室、会议室、休息室、活动室、餐厅等采用对流式电加热器供暖系统；二次盘室、35kV开关柜室等采用辐射式电加热器供暖。. 环 保 工 程; 固体废物; 施工弃土石用于植被恢复、筑路及升压站绿化；建筑垃圾中可回收的分类收集后可用于出售，不能回收的拉运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，定期拉运，由环卫部门统一处理； 运营期生活垃圾装袋放入垃圾箱内，及时集中清运，定期交由当地环卫部门处理；废变压器、检修废机油、事故变压器油属于危险废物，放置危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位进行规范处置；另外，在风机的每个变压器处设置1个事故油池（0.5m3），在升压站处设置1个事故油池（30m3），在变压器四周设置导流沟槽连接至事故池，对事故池和导流沟槽进行防渗处理。. 废水; 施工期废水经沉淀澄清处理后用于施工车辆冲洗和洒水降尘；施工生活区设置旱厕，定期清掏用作农肥；其他生活盥洗水收集后用于施工场地、道路洒水抑尘。 运营期实行雨污分流制。食堂污水首先进入油水分离器处理，然后与生活污水一同进入一座9m3的化粪池和一座处理规模为0.5m3/h的污水处理设备，污水经处理后排入50m3集水池，最终用于场区内绿化使用。. 废气; 施工期扬尘要求采用洒水抑尘、土方覆盖、场地四周设置围挡等措施；对施工机械废气要求选用优质燃料、加强车辆保养。 运营期食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒引至楼顶排放，油烟净化器风量为1000m3/h，处理效率60%。. 噪声; 施工期机械设备噪声和交通噪声，要求合理布置场地、安排施工工序，在经过村庄时限速行驶、禁止鸣笛； 运营期选用低噪设备，风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片用减速叶片，同时加强设施设备的维护措施等。. 生态保护和水土流失治理; 生态保护：优化风电机组位置，减少植被破坏。施工期进行环境监理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。 水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失量。. 2、建设内容 工程主要建（构）筑物包括：风力发电机组、箱式变压器、升压站、直埋电缆、35kV架空线路、道路工程等。 （1）风力发电机组 设计安装单机容量20台额定功率为2500kW的风力发电机组，总装机容量50MW，3叶片，风机叶轮直径147m，轮毂高度100m。 （2）箱式变压器 风电机组与箱式变电站组合方式为一机一变方案，箱变布置在距风机约15m处，配置容量为2750kVA的箱变20台。 （3）吊装场地 本工程风电机组塔架、机仓组及叶片安装均采用履带吊直接吊装，每台风机设置一块吊装场地，规格为50m×60m及50m×50m，同时在此平台内以轮毂为中心，半径40m的区域内，要设立一个无障碍区域，用于叶轮的组装，施工结束后将安装附件移走，进行原地貌恢复。吊装平台如下图所示。 图1-1 本项目吊装平台示意图 （4）集电线路 本工程集电线路采用直埋电缆和架空线路相结合的方式。 ①直埋电缆 风电机组与箱式变之间采用0.6/1kV低压电缆直埋敷设连接。电力电缆并联连接电缆穿过风电机组基础时，采用穿预埋管敷设。 ②35kV集电线路 本工程35kV集电线路共2回，总长约36.02km，塔型布置为铁塔布置，铁塔个数为230基。 （5）生活管理区 项目生活管理区总占地面积9240m2，总建筑面积1847.42m2，布置有综合楼、食堂、辅房、地下水泵房、油品库等；西侧为生产区,布置有主变、35kV装置室、SVG室及配电装置区。站区南侧有一个出入口与外部道路联通。本次评价升压站包括基础建设部分内容，不含输出线路和电磁辐射部分内容。项目生活管理区主要建筑物指标见表1-4。 表1-4 项目生活管理区主要建构筑物指标 序号; 项目; 单位; 建筑面积; 备注. - 1; 综合楼; m2; 1311.44; 地上两层建筑，长约38.80m，宽约16.9m，一层层高4.2m，二层层高3.6m。一层布置有中控室、活动室、阅览室、资料室、卫生间、值班室、休息室及卫生间等，二层布置有办公室、卫生间、休息室、会议室等。. - 2; 食堂; m2; 127.50; 地上一层建筑，长约17m，宽约7.5m，层高3.6m，布置有厨房、餐厅等。. - 3; 辅房; m2; 138.75; 地上一层建筑，长约18.5m，宽约7.5m，层高3.6m，布置有车库、检修间、备品间等。. - 4; 油品库; m2; 65.65; 地上一层，长约10.1m，宽约6.5m，层高3.0m。主要用于存储主变压器的冷却油及风机的润滑油、齿轮油、液压油、防冻液等。. - 5; 水泵房; m2; 204.08; 地上一层及地下一层建筑，地下层高4.0m，地上层高2.7m，建筑面积为地下178.75m2；地上25.33m2。. （6）道路工程 本风电场新建场内道路长约8.5km，改扩建道路长约9.5km，终点至各个风机机位。为满足吊车（汽车吊）运行要求，设计宽度为6.0m。施工期按全路基宽度铺设路面，施工完成后，在场内新建施工路面的基础上铺设4m宽20cm厚天然砂砾石路面作为检修道路，其余改扩建路面恢复为原地貌。道路布设图见附图10。 六、工程占地 本期工程占地分永久占地和临时占地。本工程总占地面积为20.012hm2，永久占地面积共9.144hm2，临时占地面积共10.868hm2，具体见表1-6，风机发电机组平面布置见附图2。 （1）永久性占地：包括风电机组（含箱变基础）占地、地上永久性建筑物占地、架空线路杆塔基础占地、风场永久道路占地及风场内连接升压站道路和场内检修道路占地等。 （2）临时性占地：包括施工中电缆埋设路径占地、临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占场地、砂石料堆放场、风力发电机组吊装时的临时占地、施工道路和其它施工过程中所需临时性占地。 表1-6 本风电场工程占地情况表 单位：hm2 占地 性质; 项目名称; 占地地类; 合计. 草地; 林地; 耕地. 永久 占地; 风机、箱变基础; 0.33; 0.08; 0.20; 0.61. 架空线路杆塔基础; 0.13; 0.03; 0.07; 0.23. 进站道路; 0.14; 0.03; 0.01; 0.18. 场内检修道路; 4.65; 0.3; 2.25; 7.2. 升压站; 0.65; 0.03; 0.244; 0.924. 小计; 5.9; 0.47; 2.774; 9.144. 临时 占地; 吊装场地; 2.77; 0.56; 1.72; 5.05. 直埋电缆及集电线路施工区; 0.37; 0.193; 0.225; 0.788. 施工道路; 1.42; 0.70; 2.43; 4.55. 施工生产生活区; 0.24; 0.05; 0.19; 0.48. 小计; 4.8; 1.503; 4.565; 10.868. 合计; 10.7; 1.973; 7.339; 20.012. 七、公用工程 - 给水 （1）水源 施工用水拟从黄河拉水，运距约10km。 本项目营运期用水主要为升压站内生活用水，附近无供水管网可以依托。本工程拟采用打井取水。场内设一座水泵房，水泵房内设一座8m³生活水箱、一套生活变频恒压供水设备（含两台生活供水泵，互为备用）和两台紫外线消毒器。水源井内井水经潜水泵提升贮存于生活水箱内，生活水箱中的水再由生活变频恒压供水设备加压并经紫外线消毒器消毒后供各单体生活用水。 （2）用水量 本项目用水主要包括生活用水和绿化用水。 本项目定员20人，项目年运行时间365天，根据计算，项目用水量1131.3m3/a。 营运期项目给排水量见表1-7。 表1-7 项目给排水量表 序号; 用水名称; 用水定额; 数量; 用水时间; 用水量 m3/a; 损耗量 m3/a; 废水产生量 m3/a. 1; 生活 用水; 100L/人·d; 20人; 365d/a; 730.0; 146.0; 584.0. 2; 绿化 用水; 2L/m2·次; 2006.5m2; 100次/a; 401.3; 401.3; 0. 总计; 1131.3; 547.3; 584.0. 备注：用水定额取自陕西《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014） 2、排水 排水系统采用雨、污水分流制。 ①雨水排水系统：建筑物屋面雨水采用外排水；室外雨水根据场区地形排至场外。 ②污水排水系统：室内生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水自流排入室外污水管网。厨房污水经隔油器处理后排入室外污水管网。室外设一座9m3的化粪池和一座处理规模为0.50m3/h的污水处理设备，污水经处理后排入50m3集水池，最终用于场区内绿化。 3、供配电 施工期电源从附近村庄庄峪渠村接入施工现场，约3km。营运期用电由升压站内配电装置引接。 4、采暖、空调与通风系统 （1）供暖系统 本工程办公室、会议室、休息室、活动室、餐厅等采用对流式电加热器供暖系统。 （2）空调、通风系统 在水泵房、配电室及无法采用自然通风的卫生间各处设机械排风系统，加强通风换气，排除室内余热或异味。油品库排风机选用防爆型。在配电室等房间同时设置空调系统，在室外温度较高时可同时开启空调系统进行冷却降温。 厨房设置全面通风系统，操作时产生的油烟经净化处理后排放，油烟净化器处理效率60%，风量为1000m3/h。厨房保持负压，防止串味。 5、消防 本工程附属建筑室内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，综合楼、35kV装置室等均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器和推车式磷酸铵盐干粉灭火器，油品库、主变压器区域均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器、推车式磷酸铵盐干粉灭火器及消防砂箱。 八、职工定员 本项目工程定员20人，包括风电场的建设、经营和管理人员；安全生产管理、值班运行和维护、检修管理人员，主要负责风电机组的运行监控、日常保养、故障维修和事故报告等。全年工作365天。 九、项目特性 本项目工程特性见表1-8。 表1-8 项目工程特性表 名 称; 单位(或型号); 数 量; 备注. 风电场场址; 海拔高度; m; 470~570. 经 度 (东 经); 110°11ʹ1″-110°21′11″. 纬 度 (北 纬); 34°59ʹ32″-35°13′21″. 年平均风速（轮毂高度）; m/s; 5.07; 100m高度. 风功率密度（轮毂高度）; W/m2; 156.7; 100m高度. 盛 行 风 向; NE. 主要设备; 风电场主要机电设备; 风力发电机组; 台数; 台; 20. 额定功率; kW; 2500. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 147. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 10.0. 切出风速; m/s; 20. 安全风速; m/s; 45.5. 轮毂高度; m; 100. 发电机容量; kW; 2708. 输出电压; V; 690. 主要机电设备; 35kV箱式 变电站; 台; 20. 土建; 风力发电机组基础; 台数; 座; 20. 型式; 钢筋混凝土承台基础. 箱式变电站基础; 台数; 台; 20. 型式; 钢筋混凝土基础. 施工; 工程数量; 钢筋; t; 1077.5. 混凝土; m3; 27193.3. 施工期限; 总工期（建设期）; 月; 12. 第一批机组发电工期; 月; 12. 概算指标; 静态总投资; 万元; 43498.56. 动态总投资; 万元; 44346.97. 单位千瓦静态投资; 元/kW; 8699.71. 单位千瓦动态投资; 元/kW; 8869.39. 机电设备及安装工程; 万元; 31643.07. 建筑工程; 万元; 6934.04. 其他费用; 万元; 3761.72. 经济指标; 装机容量; MW; 50. 年上网电量; 万kW·h; 10347.5. 年等效满负荷小时数; h; 2069. 平均上网电价（含税); 元/ kW·h; 0.60. 盈利能力指标; 总投资收益率; %; 6.06. 全部投资财务内部收益率（税前）; %; 9.78. 全部投资财务内部收益率（税后）; %; 8.57. 投资回收期（税后）; 年; 9.9. 借款偿还期; 年; 15.0. 十、风能资源评价 该风电场主风向和主风能方向主要集中在东北（NE）风扇区，以东北风为主。风速春夏季大，秋季小；白天小、夜间大。该风电场100m高度风速频率主要集中在2m/s～8m/s，风能频率主要集中在5m/s～11m/s，无破坏性风速，全年均可发电。根据9937#测风塔代表年数据统计，100m高度代表年平均风速为5.07m/s，平均风功率密度为156.7W/m2；70m高度代表年平均风速为4.68m/s，平均风功率密度为123.5W/m2；50m高度代表年平均风速为4.34m/s，平均风功率密度为103.4W/m2。用WAsP11.4软件进行威布尔曲线拟合计算，得到9937#测风塔100m高度年平均风速为5.06m/s，平均风功率密度为146.3W/m2，威布尔参数A=5.7，K=1.98。根据《风电场风能资源评估方法》判定该风电场风功率密度等级为1级，适宜建设风力发电场。 标准空气密度条件下100m高度处50年一遇最大风速小于37.5m/s。根据国际电工协会IEC61400-1（2005）判定该风电场可选用适合IECⅢb及其以上安全等级的风机。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在原有污染情况及环境问题。风电场厂区内无自然保护区和文物保护单位等环境敏感点。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本工程位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，风场中心距离合阳县约15km，距离渭南市约90km，场址范围坐标介于东经11091~110°19'11"，北纬34°59'32"~35°11'21"之间，海拔高度在470m~570m之间。 2、地形、地貌 工程区位于秦岭以北，号称“八百里秦川”的渭河平原东北部，地处黄河、渭河、洛河形成的三角地带，工程区东侧为黄河河谷地貌，南侧为黄河最大的一级支流渭河河谷，西侧渭河一级支流——洛河蜿蜒曲折，在工程区南侧汇入渭河。工程区北部为侵蚀冲积黄土高台塬，区域上称为蒲城-合阳台塬，南部为河流高阶地，两大地貌单元分界线呈北东向展布，南部河流阶地地势较低，地面高程约400m～450m，地形一般平坦、开阔，总体地形南东低北西高，北部黄土台塬地势较高，塬面地形开阔平坦，地面高程约500m～550m，分布有小台坎地形，总体地形南东低北西高。两大地貌单元分界线由高低不平但基本连续分布的黄土台坎组成，一般高差20m～40m，最大高差达50m～60m。 3、地层岩性 场址区地层以第四系松散堆积物为主，主要由黄土、粉细砂组成。自上而下概述如下： ①层，晚更新世风积（Q3eol）马兰黄土：为场址区分布广泛的第四系地层。浅黄色，稍湿，稍密。由粉粒、黏粒组成，含有少量钙质斑点和云母片。质地均匀，含植物根系，腐殖质。垂直节理发育，易形成直立陡壁地形，具显著各向异性特点。层厚3.8m～7.6m。 ①1层，晚更新世风积（Q3eol）古土壤，红褐色，稍湿，可塑。具大孔隙、虫孔，含菌丝、钙质淋漓等，底部有弱胶结钙核，主要成分为粉质黏土，少量粉土，质地较纯净均匀，含植物根系、腐殖质。层厚度2.2m～3.1m。 ②层，中更新世风积（Q2eol）离石黄土：黄褐色，稍湿，中密。由粉粒、黏粒组成，质地均匀。该层厚度较大。本次勘探未能穿透该层。 4、地质、地震 区域构造单元属于中朝准地台（Ⅰ），以黄土台塬前沿为界，工程区西北部二级区域构造单元为陕甘宁台拗（Ⅰ1），三级区域构造单元为铜川韩城段褶皱段（Ⅰ12-2）；工程区东南部二级区域构造单元为汾渭断陷（Ⅰ2），三级区域构造单元为渭河断凹（Ⅰ21）。 工程区附近主要发育的区域断裂有：扶风—三原—东王断裂带、岐山—富平—韩城断裂带，主要切断地层为下古生代地层，局部有上古生代地层和前震旦纪地层，上部被厚层黄土地层覆盖。 根据《建筑抗震设计规范》，站址区位于洪积平原，地形条件一般，属对建筑抗震一般地段，地基土为稍密～中密的黄土状土、黄土、古土壤，地基土类型为中软土～中硬土。土层等效剪切波速为150m/s～250m/s，覆盖层厚度大于50m，建筑的场地类别为Ⅲ类。场地属半干旱区，属于弱透水层，场地环境类别为Ⅲ类。 根据国家发行的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）资料，Ⅲ类场地场址区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.55s。相对应的地震基本烈度为8度。场址区构造稳定性较差。 5、水文特征 （1）地表水 流经县境的河流自东向西有黄河、太枣河、徐水河、金水、大峪河。黄河北流南泻，县域流程41.8公里，流域面积180平方公里，年过境水资源总量380亿立方米；境内黄河河床比降5‰，主河道宽3~8公里，河床泥沙量大，河道迁移不定，境内有金水、徐水、太枣河水注入，年径流量4600万立方米。大峪河发源于黄龙山佛爷岭，为澄城和合阳两县界河，自北而南注入洛河，年径流量91.45万立方米。全县水资源总量为1.1亿立方米/年，其中地表水资源量4664万立方米/年，地下水径流量7804万立方米/年。 （2）地下水 合阳县水文地质和地下水的分布规律主要受地形、地貌构造及地层岩性因素影响和控制，形成四个不同类型的水文地质分区。即：北部山前洪积裙富水区；中部黄土二级塬松散沉积层孔隙及基岩裂隙水区；中部黄土一级塬松散沉积层孔隙水区；东部黄河阶地松散沉积层，“380”奥灰岩溶水富水区。 本项目所在区域属于中部黄土一级塬松散沉积层孔隙水： 该区含水岩性为中更新统风洪积，黄土状亚砂土，亚粘土夹壤土。金水沟以西的孟庄、路井潜水位一般较深，坊镇、下合义较浅30-50米，向南及东南水位较深，含水层多被疏干，成为透水不含水层。孟庄至路井一带上层为中更新统黄土状土，潜水层厚10-70米，下层为更新统冲洪积亚砂土加砂，承压水含水层厚60-110米，混合开采上述两层水，水位埋深20-120米，降深40-75米，单井出水量仅20立方米/h，水质较差属氯化物硫酸镁钠型水，矿化度5.6g/L。地下水资源量2855.3万立方米，可采用量443.8万立方米。 6、气候气象 合阳属暖温带半干旱形大陆性季风气候，光热资源丰富，干湿季节分明，降水偏少，气候多变，灾害频繁。年平均气温11.8℃，最冷月平均气温-2.9℃，最热月平均气温25.0℃，历年极端最低气温-21.2℃，极端最高气温40.1℃。年平均降雨量为533.3毫米，主要集中在6~9月，其中2003年降雨为881.4毫米，创历史降雨量之最。全县日最大降水量114.7毫米。年平均日照2470.8小时，年日照百分率为56%，年平均风速2.9米/秒，最多风向为东北风。年大风日数5.3天，雷暴日23.3天，冰雹日0.6日，无霜期205天。 7、项目区土地利用现状 采用遥感方法对项目建设区域的土地利用现状进行解译，项目区的土地利用类型划分为耕地、林地、草地、住宅用地、交通运输用地、工况仓储用地及未利用地，其中以耕地为主。 8、植被、动物 （1）植被 项目区域内主要植被类型为阔叶林植被、灌木林植被、灌草丛植被、农田植被等。 （2）动物 项目区主要野生禽类为喜鹊、麻雀和乌鸦等常见鸟类，区内无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。 风电场区域内未发现受保护的国家级野生动物和植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，根据大气功能区划，本项目所在地位二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状数据采用陕西省生态环境厅发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》中的渭南市合阳县的数据或结论。 表3-1 项目所在区域空气质量达标判定情况一览表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率(%); 达标情况. 1; PM10; 年平均质量浓度; 96g/m3; 70g/m3; 137.14%; 不达标. 2; PM2.5; 年平均质量浓度; 44g/m3; 35g/m3; 125.71%; 不达标. 3; SO2; 年平均质量浓度; 14g/m3; 60g/m3; 23.33%; 达标. 4; NO2; 年平均质量浓度; 23g/m3; 40g/m3; 57.5%; 达标. 5; CO; 第95百分位浓度; 2.4mg/m3; 4mg/m3; 60%; 达标. 6; O3; 第90百分位浓度; 171g/m3; 160g/m3; 106.87%; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由上述统计结果可以看出，合阳县SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度及均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度及O3第90百分位数浓度超标，因此，项目所在区域为不达标区。 2、声环境 为了解区域声环境质量现状，2019年7月23日~7月24日西安志诚辐射环境检测有限公司对项目风电场及周边环境敏感目标进行了现场监测，监测结果见表3-2，各监测点示意图见附图4。 表3-2 本项目声环境现状监测结果表 序号; 测点位置; 测量值/dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 金家庄村; 37.8; 33.9; 37.7; 32.0. 2#; 行家庄村; 34.6; 32.2; 38.2; 32.3. 3#; 幸福村; 38.5; 33.7; 38.3; 32.5. 4#; 保宁村; 35.7; 31.2; 37.5; 32.7. 5#; 崔卢村; 31.2; 31.8; 33.1; 31.7. 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; 60; 50; 60; 50. 监测结果表明：项目拟建地环境背景噪声值昼间为31.2～38.5dB(A)，夜间为31.2～33.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，属自然声环境，说明该区域声环境质量较好。 3、生态环境 项目区植被主要为阔叶林植被、灌木林植被、灌草丛植被、农田植被等，灌木主要有酸枣、荆条等，乔木都为人工种植，主要树种为杨树、柳树、刺槐等，农作物以小麦、玉米、棉花为主。 项目区域及周边野生动物分布较为丰富，有两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲等。兽类主要有雉类、草兔、松鼠等，鸟类有家燕、喜鹊、麻雀等，两栖爬行类主要有蟾蜍、青蛙等。陕西洽川风景名胜区内主要有丹顶鹤、黑鹳、黑脸琵鹭、天鹅、灰鹤、苍鹭、鸳鸯等国家和地方保护鸟类，同时也是鸟类南北迁移中重要的停靠站。

主要环境保护目标： 根据对该项目周围环境状况的调查及相关附件，建设项目风电场范围不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田等敏感区域，不涉及文物遗迹。 本项目与陕西黄河湿地省级自然保护区洽川湿地较近，距离洽川风景区最近的风电点位为HY06号风机，位于风景名胜区西侧860m处。评价区内主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标表 环境要素; 保护目标情况; 保护要求. 敏感点; 位置; 距离最近的风机; 相对风机的方位; 相对风机的距离; 户数、人口. 环境空气; 风电场建设区域; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 声环境; 行家庄村; E110.2876284° N35.14727756°; L9; NW; 480m; 350户800人; 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 金家庄村; E110.24756424° N35.17043843°; F33; NW; 640m; 2户 8人. 金家庄社区; E110.2460086° N35.17506256°; F34; SW; 480m; 200户500人. 坡南村; E110.167294 N35.125516; L6; SW; 280m; 300户710人. 生态 环境; 陕西洽川湿地风景名胜区，距离HY06风机860m. 项目区域及边界500m范围内的动植物、土壤等。; 耕地补偿，植被恢复到原有水平。.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准； （3）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （4）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； （5）土壤环境，农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018），建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中限值要求，餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）； （2）生活污水经废水处理设施处理后执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）标准，回用于场区绿化； （3）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求； （4）固废中一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期主要流程及污染环节 施工过程主要由土建工程和设备安装调试工程组成。20个机位点的基础等土建工程按照统筹考虑施工顺序。土建工程完成后进行风机、箱式变、电缆连接等设备安装调试。 （1）进场及场内道路施工 主要施工工序包括：路基土石方开挖、路基土石方填筑、路面铺设、排水沟设施与道路相关的其他作业。 （2）风机基础施工 风机基础的详细施工顺序：定位放线→基础机械挖土→混凝土灌注桩施工→基槽验收→承台垫层混凝土浇筑→放线→基础环安装→承台钢筋绑扎→预埋管、件、螺栓安装→支模→承台混凝土浇筑→拆模→验收→土石方回填。 （3）风力发电机组安装 风机安装的施工顺序为：选取合适的吊装场地→风机塔架安装→风机组仓安装→风机叶片安装。 （4）箱式变压器安装 箱式变压器施工及安装包括土石方开挖、混凝土浇筑及箱变安装。 施工期主要工艺及产污环节见图5-1。 图5-1 施工期主要工艺及产污环节 二、营运期主要工艺流程及污染环节 风力发电场营运期主要原料是风能，产品是电能。风能吹动叶轮，经过齿轮的传动系统(变速箱)，带动发电机发电产生电流。发电机的电流经初步升压后，进入风电场配套工程升压站，经升压后的电流送入电网，供用户使用。 风电场营运期工艺流程如图5-2（本次评价升压站包括基础建设部分内容，不含输出线路和电磁辐射部分内容）。 辐射部分另行评价 图5-2 营运期主要工艺流程及污染环节示意图

主要污染工序： 一、施工期 1、废气 施工过程中土石方开挖、物料装卸及运输过程中将可能导致扬尘；施工机械运行、交通运输产生的施工燃油废气。 （1）施工扬尘 项目施工期扬尘污染主要来源于以下几个方面： ①表土剥离、场地平整、风机和箱变基础土石方的开挖、回填、堆放、道路平整填筑等过程形成的露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 ②建筑材料及土石方运输车辆在施工便道及施工场地行驶过程中会产生道路扬尘。 扬尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关，因此较难进行定量分析。据类比调查，在一般气象条件下（平均风速为2.5m/s）施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/Nm3左右；一般情况下，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到10mg/m3左右，下风向100m处TSP浓度达到9mg/m3左右，下风向150m处TSP浓度达到5mg/m3左右，下风向200m处TSP浓度达到2mg/m3。 （2）燃油废气 施工期配备挖掘机、起重机、自卸汽车等设备大多以柴油作为燃料，各设备在运行过程中会产生燃油废气，排放的废气中的有害物质为SO2、CO、NOx和C2H6等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。 2、废水 主要来自施工人员排放的生活污水以及施工过程产生的施工废水，主要污染物为BOD5、COD和SS等。 （1）生活污水 施工期作业人员高峰期约100人，生活用水量按60L/人·d计，约6.0m3/d，排污系数按80%计，生活污水产生量约4.8m3/d，污染物产生浓度：COD为400mg/L、BOD5为200mg/L、SS为240mg/L、氨氮为25mg/L。项目在施工生活区设旱厕，定期清理用作农肥，其它生活盥洗水收集澄清处理后，收集贮存用于施工场地、道路洒水降尘，对当地地表水环境的影响较小。 （2）施工废水 施工生产废水主要为混凝土养护及施工机械、运输车辆冲洗产生的清洗废水，主要污染因子为SS，一般平均浓度约为2000mg/L左右，施工现场设置简易沉淀池沉淀后回用于生产。 3、噪声 施工期噪声主要是施工过程中土石方开挖噪声、机械修配及综合加工系统噪声等。施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。本项目施工机械主要噪声源源强见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源源强 序号; 设备名称; 测距（m）; 噪声源声压级dB（A）; 备注. 1; 起重机; 1; 112; 流动不稳定源. 2; 混凝土输送泵; 1; 85; 流动不稳定源. 3; 内燃压路机; 1; 93; 流动不稳定源. 4; 钢筋切断机; 1; 108; 不稳定源. 5; 柴油发电机; 1; 100; 不稳定源. 6; 反铲挖掘机; 1; 81; 流动不稳定源. 7; 钎入式振捣器; 1; 101; 不稳定源. 8; 电焊机; 1; 90; 不稳定源. 4、固体废弃物 主要为项目施工人员生活垃圾以及施工过程产生的建筑垃圾。 （1）生活垃圾 施工期施工平均人数100人，施工期12个月，生活垃圾按0.5kg/(人·天)计，则施工期生活垃圾总量18.25t。施工期生活垃圾应及时收集到指定的具盖垃圾箱（桶）内，委托当地环卫部门进行统一处理。 （2）建筑垃圾 施工期产生少量建筑垃圾，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。 本项目土石方动迁量为31.78万m3，其中开挖土方15.89万m3，回填土方15.89万m3，无借方和弃方。 5、生态环境 本项目对生态环境的影响主要是工程施工，施工过程中永久占地和临时占地，扰动原地貌、损坏植被，一定程度上加重水土流失，对区域生态环境产生一定影响。 二、运行期 1、大气环境 本项目运营后办公楼取暖、职工日常生活所需能源均采用电能，不存在大气污染源，风机运行不产生废气，大气环境影响主要来源于食堂油烟废气。 综合楼内的厨房食堂烹饪过程中会产生饮食烹饪油烟，本项目运营期劳动定员20人，经类比调查，食用油消耗系数为30g/人d，则本项目建成后厨房日耗食油量为0.6kg/d，0.219t/a。根据调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则油烟的产生量为0.0062t/a。产生的油烟通过油烟净化器（净化效率60%，风量为1000m3/h）处理后经排气筒引至楼顶排放，由于产生量较少，对周围大气环境影响较小。 2、废水 运行期污水主要是生活污水，工程劳动定员20人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014），生活用水以100L/人d计，年运行365天，则生活用水量为2.0m3/d，730m3/a，污水排放系数按0.8计，运行期污水产生量为1.6m3/d，584m3/a。 本项目污水主要为生活污水，水质较为简单，无特殊的污染因子。 拟在升压站生活管理区建设1座隔油池（0.5m3）和1座化粪池（50m3），运营期产生的食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，经化粪池预处理后，进入一体化污水处理设备处理后全部回用至绿化。不会对周边环境造成不良影响。根据类比调查，确定本项目的生活污水水质情况见下表。 表5-2 本项目污水水质情况一览表 污水量; COD; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 25; 240. 生活污水 584m3/a; 产生量（t/a）; 0.204; 0.117; 0.015; 0.14. 3、噪声 运行期本工程的主要噪声源为风力发电机、变压器以及升压站主变及配套的散热系统风机噪声。 风力发电机在运转过程中会产生噪声，噪声主要包括叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声。根据拟选风机类型类比分析，营运期单台风机整个机组的噪声源强约为100dB（A）。 根据国家电网公司环境保护实验室对35kV箱式变压器噪声测量结果可知，箱式变压器1m左右的等效连续A声级约为85dB（A）。110kV风电场升压站内的主变压器声压值一般在75dB(A)，配电装置散热系统风机声压值一般在90dB(A)，在采取消声器措施后噪声一般可降低至60dB(A)。 4、固体废物 运营期固体废物主要为升压站工作人员产生的生活垃圾、废变压器、检修废机油、事故变压器油等。 （1）生活垃圾 本项目定员20人，每年产生生活垃圾3.65t/a（按每人每天0.5kg计），集中收集至具盖垃圾桶，交由环卫部门统一处理。 （2）废变压器油 变压器油定期更换时（通常更换周期为3～5年）或者事故状态下会产生废油，项目区废变压器油的产生量按0.6t/a，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物900-220-08/900-219-08）。要求在箱变处设置油盒，升压站的变压器处设置1个30m3的事故油池，用于事故情况下对变压器油的收集，由建设单位收集暂存后交由有资质的单位处置。 项目设置危废暂存间一座，用于暂存危险废物，建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，进行防渗、防雨、防晒、防流失等处理。危废暂存间基础必须防渗；不同类别的危险废物设隔离间隔断；盛装废变压器油或废机油的容器底部设托盘，以防发生废油泄漏；危废暂存间应设置符合国家规定的标签标识。本项目的危险废物转移必须填写危险废物转移联单。 （3）检修废机油 风电机组日常检修时会产生废机油，类比同类风电场，每年产生量约为0.17t/a。按照国家危险废物名录，属危险废物（HW08矿物油与含矿物900-220-08/900-219-08），经专门容器收集后暂存于危废暂存间，委托有处理资质的单位定期回收处置。 （4）废变压器 风电场在运营过程中，有部分变压器损坏、报废情况，按每年平均损坏报废一个变压器计，废变压器产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》，废变压器属于危险废物（HW10 900-008-10），报废之后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置，不随意外弃。 5、生态环境 项目建成后将对区域的植被、动物和景观产生不良影响。项目永久占地将减少植被覆盖，施工期可能破坏动物栖息环境，对野生动物的日常生活产生影响。成片的风力发电机呈现，对沿线生态系统进行切割，会使拼块数增加，破坏自然生态景观的完整性与连续性，将使景观破碎化。项目生态环境分析详见生态专题。 6、光影影响 本项目风机排布在风电场区域内山梁的高处。由于风力发电机设备高度较高，在日光照射下会产生较长阴影；如果阴影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 职工食堂 | 油烟 | 0.0062t/a | 0.0025t/a |
| 水污染物 | 生活污水 584m3/a | COD | 350mg/L，0.204t/a | 60mg/L，0.035t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.117t/a | 20mg/L,0.012t/a |
|  |  | SS | 240mg/L，0.14t/a | 54mg/L,0.013t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.015t/a | 20mg/L,0.012t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.65t/a | 由环卫部门统一处理 |
|  | 检修过程 | 废变压器油 | 0.6t/a | 危险废物，交有资质单位处理 |
|  |  | 检修废机油 | 0.17t/a |  |
|  |  | 报废变压器 | 0.1t/a |  |
| 噪声 | 风电机组噪声及变压器设备 | 噪声 | 单个风电机组声功率级为98~104dB(A） |  |
| 主要生态影响 1、工程施工期间因场地开挖扰动地表、损坏植被，使地表抗蚀性、抗冲性降低，易造成水土流失；工程施工过程中临时堆置的土石方，由于改变了原有的结构状态，成为松散体，同时压埋原有植被，易造成水土流失。因此施工中土石方的开挖填筑应尽量避开风雨季节，加强区间土方调配，做到边开挖边回填，土方回填后及时夯实，减少土石方堆放时间。 2、项目投入运营后，会产生局部生态环境改变对林区野生动物的影响，风力发电场运转阶段对飞行鸟类的影响，可听噪声对野生动物物种的影响，光影闪烁对野生动物的影响。 项目风电场HY06风机距离洽川风景名胜区最近距离为860m，通过严格控制废水、废渣的处理和管理，项目建设基本不会对景区造成不可恢复的影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工期土石方开挖、回填及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程和运输过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。 （1）粉尘及扬尘 表土剥离、场地平整、风机和箱变基础土石方的开挖、回填、堆放、道路填筑等过程形成的露天堆场和裸露场地的风力扬尘；建筑材料及土石方运输车辆在施工便道及施工场地行驶过程中会产生道路扬尘。据类比调查，在一般气象条件下（平均风速为2.5m/s）施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/Nm3左右。本项目施工规模小，工期短，且风机点位周边300m范围内无常住居民点。为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，禁止大风天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。因此在采取本项目提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小，且施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失。 施工期扬尘应满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中限值要求。 （2）施工燃油废气 工程废气主要来源于施工机械运行、交通运输等。施工期车辆和备用柴油发电机主要消耗柴油，工程用车约20辆（含吊车），消耗量约为0.03t/辆·d，总消耗量约为0.60t/d；另有部分管理用车消耗汽油，但耗用量较少。 施工机械燃油尾气也会造成一定的污染，以柴油为主要燃料机械，排放的废气中的有害物质为SO2、CO、NOx和C2H6等。 工程机械燃油尾气是间歇性的排放污染物，项目施工期废气污染物排放量较少，对大气造成的污染较小。 为了减少项目在建设过程中对周围环境空气的影响，建设单位在施工过程中应采取以下措施： ①施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期； ②对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染； ③开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度，对裸露地面也应适当地洒水，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量；而且开挖后的堆土应做遮盖措施，风机机组及设施施工完成后应及时平整进行绿化恢复工作； ④施工场地多余土方应尽量用于填方，并注意填方后要随时压实、撒水防止扬尘； ⑤开挖基础作业时，土方应随挖随装车运走，不要堆存在施工场地，以免风吹扬尘； ⑥谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫。 本项目采取上述措施后，可有效控制施工期废气对周围环境空气的影响。 2、水环境影响分析 （1）施工生产废水 生产废水主要为混凝土养护及施工机械、运输车辆冲洗产生的施工废水。此类废水中的SS含量较高，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物，基本不含有毒有害物质，经过一段流程后易沉降。施工废水进入地表河流，会增加局部水体的浊度和碱度。因此，施工废水可进行简单处理回用，施工现场设置简易沉淀池，设置在工区的施工机械维修停放站等处。环评要求施工期的废水不能排入地表水体，处理后回用。 （2）施工生活污水 施工期作业人员高峰期约100人，生活用水量按60L/人·d计，约6.0m3/d，排污系数按80%计，生活污水产生量约4.8m3/d，污染物产生浓度：COD为400mg/L、BOD5为200mg/L、SS为240mg/L、氨氮为25mg/L，施工期一年，则生活污水产生量为1752m3/a，污染物产生量为COD 0.701t/a、BOD5 0.350t/a、SS 0.420t/a，NH3-N 0.044t/a。施工生活区设旱厕，定期清理用作农肥，其它生活盥洗水收集用于施工场地、道路洒水降尘，对当地地表水环境的影响较小。 根据上述分析，项目施工期的生产废水和生活污水处理后回用或综合利用，不排入地表水体，基本不会对地表水体产生明显影响。 3、施工期噪声环境影响分析 （1）施工机械噪声 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止，施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，施工机械如起重机、振捣器、压路机等，在施工过程中还存在突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类和施工队伍的管理水平有关。施工各阶段因采用设备不同所产生的噪声特性与污染有所差异。施工机械噪声的衰减计算公式如下： Lp=Lpo+20lg（r/ro） 式中：Lp——距声源r（m）处声压级，dB(A)； Lpo——距声源ro（m）处声压级，dB(A)。 根据上式对主要施工机械设备噪声衰减进行计算，本项目施工机械及不同距离处噪声级见表7-1。 - 表7-1 本项目施工机械及不同距离处噪声级 序号; 设备名称; 测距（m）; 噪声源声压级dB（A）; 不同距离处噪声贡献值dB（A）. 20m; 40m; 60m; 80; 100m; 150m; 200m; 300m. 1; 起重机; 1; 112; 86.0; 80.0; 76.4; 73.9; 72.0; 68.5; 66.0; 62.5. 2; 混凝土输送泵; 1; 85; 59.0; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 3; 内燃压路机; 1; 93; 67.0; 61.0; 57.4; 54.9; 53.0; 49.5; 47.0; 43.5. 4; 钢筋切断机; 1; 108; 82.0; 76.0; 72.4; 69.9; 68.0; 64.5; 62.0; 58.5. 5; 柴油发电机; 1; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.5. 6; 反铲挖掘机; 1; 81; 55.0; 49.0; 45.4; 42.9; 41.0; 37.5; 35.0; 31.5. 7; 钎入式振捣器; 1; 101; 75.0; 69.0; 65.4; 62.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.5. 8; 电焊机; 1; 90; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.5. 表7-2 主要施工机械和车辆的噪声影响范围 序号; 设备名称; 限值标准（dB）; 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 起重机; 70; 55; 126; 708. 2; 混凝土输送泵; 70; 55; 6; 32. 3; 内燃压路机; 70; 55; 14; 79. 4; 钢切断机; 70; 55; 79; 447. 5; 柴油发电机; 70; 55; 32; 178. 6; 反铲挖掘机; 70; 55; 4; 20. 7; 钎入式振捣器; 70; 55; 35; 200. 8; 电焊机; 70; 55; 10; 56. 9; 运输车辆; 70; 55; 16; 89. 由上表可以看出： ①施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。 ②施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，其中起重机影响最大，昼间影响范围在距机械126m内，其他施工设备昼间影响主要出现在距施工机械80m的范围内，夜间起重机影响最大，影响范围在距起重机708m的范围内。材料运输造成车辆交通噪声在昼间道路两侧16m以外可基本达到标准限值，夜间在89m处基本达到标准限值。 从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。 根据现场调查，距本项目风机点位最近的村庄为行家庄村，行家庄村距L9号风机最近480m，金家庄村距F33号风机640m，金家庄社区距F34号风机480m。可以看出，若起重机夜间施工，将对行家庄村、金家庄村、太定村、金家庄社区产生噪声影响。 （2）运输车车辆噪声影响 施工运输车辆的使用将增大现有村村通道路的交通量，导致施工运输交通噪声影响有所增大。风电场内运输道路途经村边。在采取禁止夜间运输、限速等措施情况下，施工运输交通噪声对道路旁村庄居民的不利影响可减缓至最低程度，且考虑到施工期道路运输车辆的不连续性，道路两侧居民点很少，因此其造成的声环境影响是有限的，这种增加的交通噪声影响会随着施工过程的结束而降低。 因此，环评提出以下噪声防治措施： ①施工尽量采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养。 ②应严格控制作业时间，尤其是夜间（22:00-6:00）禁止施工。对于连续浇筑需要夜间作业时，应到当地环保行政管理部门办理夜间施工许可证，并至少提前一天公示告知周边人群。同时在夜间施工作业点面向村庄一侧增加硬质围挡材料隔声，减轻噪声影响。 ③距离村庄较近的风机施工时，放在昼间且避开午休时间进行，其他设备于施工现场合理布置，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。 ④为降低施工噪声对施工人员的影响程度，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等。 ⑤合理布置施工现场、安排施工工序，避免在同一地点安排大量的动力机械设备以避免局部噪声级过高。风机吊装场地尽量安排在离村庄较远的一侧。 本项目风机施工作业点分散，影响会随着施工结束而消失，对周围居民产生的噪声影响是暂时的，会随着施工结束而消除影响。 4、固体废弃物影响分析 施工期的固体废物主要是施工人员生活垃圾、少量的建筑垃圾（如砂石、石灰、混凝土、木材等）等。 施工期施工平均人数100人，施工期12个月，生活垃圾按0.5kg/(人·天)计，则施工期生活垃圾总量18.25t。施工期生活垃圾应及时收集到指定的具盖垃圾箱（桶）内，委托当地环卫部门进行统一处理。 本工程施工总挖方量为15.89万m3，填方量15.89万m3，通过内部调运，可达到平衡，无弃方，不设置弃土场。施工过程中对于临时堆土全部采取挡护、苫盖等措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后对施工区进行土地整治后尽快种草恢复植被。该防护措施可有效地防止施工过程中因刮风而引起的扬尘，同时可有效地保护剥离的表土。工程通过各区之间的相互调配，挖填方平衡，无弃土。 施工期产生少量建筑垃圾，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。 本项目土石方动迁量为31.78万m3，其中开挖土方15.89万m3，回填土方15.89万m3，无借方和弃方。 本项目土石方平衡见表7-3。

表7-3   项目土石方平衡表                    单位：  万m3

| 项目 |  | 挖填方量 | 挖方量 |  |  | 填方量 |  |  | 利用方量 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 一般土石方 | 剥离表土 | 小计 | 一般土石方 | 回填表土 |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 数量 |
| 风电机组及箱变施工区 |  | 6.72 | 3.66 | 1.86 | 1.8 | 3.06 | 1.26 | 1.8 | 3.06 |  |  | 0.6 | 道路 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| 输电线路区 | 直埋电缆 | 0.44 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 架空线路 | 0.76 | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.38 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 小计 | 1.2 | 0.6 | 0.41 | 0.19 | 0.6 | 0.41 | 0.19 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目生活管理区 |  | 1.88 | 0.94 | 0.7 | 0.24 | 0.94 | 0.7 | 0.24 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程区 |  | 20.78 | 10.09 | 8.65 | 1.44 | 10.69 | 9.25 | 1.44 | 10.09 | 0.6 | 风机及箱变施工区 |  |  | 0 | 0 |
| 施工生产生活区 |  | 1.2 | 0.6 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 0.45 | 0.15 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 合计 |  | 31.78 | 15.89 | 12.07 | 3.82 | 15.89 | 12.07 | 3.82 | 15.29 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 |

5、生态环境影响 本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、项目生活管理区、公用设施的施工、风电场内道路的修建、临时便道修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物特别是鸟类栖息环境的影响。 工程建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 风电场建设过程中，项目征地范围内的地表将受到不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，本工程建设期水土流失面积为20.012hm2，且具有强度较大，影响范围及时段集中的特点，如不采取水土保持措施，开挖形成裸露地面和开挖堆土的水土流失，很容易对区域土地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害。施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、混凝土搅拌机、振捣棒等均可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。 详见生态环境影响专项评价。 6、施工期环境监理 按照陕环发[2008]14号《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》，本项目施工期应实行环境监理，加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，聘请有环境监理资格的人员对施工进行环境监理。 施工期环境监理的具体要求是： （1）监理时段：从项目设计至项目竣工结束进行全过程的监理。 （2）监理人员：配置环境监理专业人员1～2名，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、改正。 （3）监理内容：一是施工期环境管理，二是环保工程监理。 施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求。环保工程监理主要是按照环评报告要求开展工作，监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。 （4）监理进度与监理规划要求：环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其它专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。 （5）环境监理人员要定期以书面形式（施工环境保护监理报告）及时向有关部门汇报，内容主要是施工方是否严格执行和落实工程初步设计和环境影响报告书提出的施工期环境保护措施。 建设单位应派专人负责施工监督管理工作，对施工单位进行经常性的检查，监督施工单位环境保护措施的落实情况，发现环境问题及时解决、改正，确保本项目“三同时”制度的贯彻落实。 评价制定的本项目施工期环境监理清单见表7-4。 表7-4 施工期环境监理清单（建议） 项目; 监理项目; 监理内容; 监理要求; 管理 机构. 环 境 空 气; 施工场地; ①在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响； ②尽量减少原有地表植被破坏。; ①遇4级以上风力天气，禁止施工； ②将植被、树木移植到施工区外。; 渭南市环境生态局和合阳县生态环境局. 管线开挖; ①开挖多余土方用于填方； ②干燥天气施工要定时洒水降尘。; ①土方合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘。. 运输车辆 建材运输; ①水泥、石灰等运输、装卸； ②运输粉料建材车辆加盖篷布。; ①水泥、石灰等要求袋装运输； ②无篷布车辆不得运输沙土、粉料。. 建材堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施。; ①扬尘物料不得露天堆放； ②扬尘控制不力追究领导责任。. 施工道路; ①硬化道路地面，防止扬尘。; ①定时洒水灭尘。. 声 环境; 施工噪声; ①定期监测施工噪声； ②选用低噪声机械设备。; 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。. 水 环境; 施工废水; 经简易沉淀池处理后回用，不外排。; 废水全部综合利用，不外排。. 生活污水; 设旱厕，定期清理用作农肥。. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往当地环保部门指定建筑垃圾填埋场处置。; 处置率100 %. 生活垃圾; 统一收集，由当地环卫部门清运。; 处置率100 %. 生态 环境; 地表开挖; 及时平整，植被恢复。; 完工地表裸露面植被必须平整恢复。. 建材堆放; 易引起水土流失的土方堆放点采取土工布围栏等措施。; 严格控制水土流失发生。. 环保意识; 强化环保意识。; 开展环保教育、设置环保标志。. 二、运营环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营后综合楼取暖、职工日常生活所需能源均采用电能，大气环境影响主要来源于职工餐厅油烟废气。本工程营运期定员为20人，一日三餐，按目前居民人均日食用油用量约为30g/人·d计算，每天餐厅食用油用量约为0.6kg/d，则年食用油用量约为0.219t/a。根据调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。油烟废气均经过油烟净化器处理，油烟去除效率按60%计。项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表7-5。 表7-5 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类型; 耗油量（t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 油烟排放量（t/a）. 职工食堂; 0.219; 2.83%; 0.0062; 0.0025. 厨房油烟经油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放。项目配套安装风量1000m3/h的油烟净化器一台，食堂操作间每天集中工作时间按4小时计算，年工作365天，则计算出单位时间油烟排放量为1.71g/h，则油烟排放浓度为1.71mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度2.0mg/m3的限值要求，餐饮油烟废气对环境空气影响轻微。 2、水环境影响分析 本工程运营期不排污，对环境的影响主要是升压站工作人员产生的生活污水。 本项目生活用水按照20人计算，生活用水量标准100L/人·d，污水产生量按照用水量的0.8计算，则生活污水产生量1.6m3/d、584m3/a，其中厨房污水经油水分离器处理与生活污水一起后排入室外污水管网。污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。经类比调查，主要污染物浓度为CODCr 350mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 240mg/L。则污水主要污染物产生量分别为CODCr 0.204t/a、BOD5 0.117t/a、NH3-N 0.015t/a、SS 0.14t/a。具体见表7-6。室外设一座9m3的化粪池和一座处理规模为0.5m3/h的一体化污水处理设备，污水经处理后排入50m3集水池，其中一体化污水处理设备采用接触氧化法处理工艺，处理率参照《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011），处理达标后的污水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）绿化用水标准后回用于绿化。 表7-6 项目废水中污染物产生及排放情况 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 处理后（t/a）. 生活污水（584m3/a）; CODCr; 350; 0.204; 60; 0.035. BOD5; 200; 0.117; 20; 0.012. SS; 240; 0.14; 54; 0.013. NH3-N; 25; 0.015; 20; 0.012. 因此，风电场运行期没有污水外排，不会对区域水环境造成影响。 3、声环境影响分析 项目运行期的噪声主要是风机运转噪声。 ①噪声源强 风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在98~104dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。本环评按单个风电机组声功率级最大104dB(A）进行预测。 ②预测方案 - 根据可研，本项目风力发电机群的排列是根据测风塔所测得当地逢场参数确定，风机分布间距不小于3.5D=514.5m（D为风机直径-147m）。通常，风机排距超过200m，相互之间的影响可以忽略。因此本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。 - 由于风机一般位于海拔较高的山梁上，风机四周地形开阔，周围村庄距离较远，且风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为100m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 - 根据《环境影响评价技术导则声环境》，采用点声源预测模式。 ③预测模式 风机配套轮毂距地面高度为100m，因此采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。 声源衰减公式为： Lp(r)=LAw−20lg(r)−11 Lp(r) ——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LAW ——噪声源声功率级，dB(A)； r ——声源中心至预测点的距离，m。 ④预测结果 本项目风机轮毂中心距地面100m，以此处作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。单个风机随距离衰减预测结果见表7-7。根据计算，本项目风电机噪声贡献值在距离风机150m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准夜间噪声要求（50dB（A））。 表7-7 单台风机噪声贡献值预测结果 噪声贡献值dB(A); 距离地面1.2m高水平距（m）; 50; 100; 115; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450. 104; LA（r）; 59.0; 53; 51.6; 49.5; 47.0; 45.0; 43.5; 42.1; 40.8; 39.8. ⑤影响分析 根据预测结果，本项目单台风机噪声贡献值在150m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）2类标准。单台风机噪声贡献值在150m处为49.5dB（A），经现场调查，项目区内各风机间距最小距离380m，且各风机周围200m范围内无声环境敏感目标，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，且一般正常情况下，风机多数都非满负荷运行。因此，风机噪声不会对居民声环境产生扰民影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目运营期固体废弃物主要是升压站工作人员产生的生活垃圾、废变压器、检修废机油、事故变压器油等。 本项目变电站变压器在检修和事故工况时产生废机油，废机油属于危险废物，一般情况下，变压器的检修周期为3-5年检修一次，检修周期较长，以每台风机每次检修产生2kg计算，本项目每次检修产生34kg废机油，在检修及发生突发事故时变压器油先排入事故油池，检修时产生的少量废机油属于危险废物，按危险废物管理规范收集和暂存，最终交由有资质的单位处置，不外排。因此不会对环境产生不利影响。 报废的变压器也属于危险固废，由建设单位收集后交由有资质的单位回收处理，不会对环境产生不利影响。 危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗、防雨、防腐、防晒处理；危废暂存间基础必须防渗；不同类别的危险废物设隔离间隔断；盛装废变压器油或废机油的容器底部设托盘，以防发生废油泄漏；危废暂存间应设置符合国家规定的标签标识。本项目的危险废物转移必须填写危废转移联单。 职工生活垃圾产生量约为3.65t/a，统一收集，全部交由环卫部门统一处理。 对危险废物管理、暂存、处置，环评提出以下建议： ①危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行，要做到防风、防雨、防渗、防晒，根据危险废物的种类分别设有废机油、废变压油、变压器等暂存区。 ②基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。衬里放在一个基础或底座上，衬里材料与堆放危险废物相容。 ③装载废变压器油及废机油等液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④装载废变压器油及废机油的容器底部设金属托盘，防漏、防渗、防腐蚀。 ⑤运营期应做好危险废物情况记录，填写危废转移联单，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ⑥危险废物暂存间必须粘贴符合国家标准的标签标识，设置双人双锁管理。危险废物需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的规定，进行储存、转移和处置且按国家有关规定申报登记。 经上述措施处置后，固体废物基本不对外环境造成影响。评价要求建设单位在本项目运行前应与具有危险废物处置资质的单位签定处置协议。 5、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目进行了环境风险识别和分析，提出了防范、应急与减缓措施。 5.1评价依据 （1）风险调查 风险源调查主要包括危险物质数量和分布情况调查、生产工艺特点调查两部分。危险物质数量及分布调查情况如下： ①危险物质数量与临界量比值 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表 7-8 突发环境事件风险物质及临界量 序号; 危险物质名称; CAS号/物质名称; 最大存在总量 qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质 Q值. 1; 升压站的变压油; /（油类物质）; 30; 2500; 0.012. 2; 风机处的变压油; /（油类物质）; 2.5; 2500; 0.001. 3; 机油; /（油类物质）; 0.5; 2500; 0.0002. 项目 Q 值∑; 0.0132. 根据表7-8，本项目的 Q=0.0132＜1。 ②行业及生产工艺（M） 本项目为风电场和升压站建设项目，涉及危险物质使用、贮存的项目，其 M=5 （M4）。 ③危险物质及工艺系统危险性等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目的危险物质及工艺系统危险性级别为P4。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分级别表见表 7-9。 表 7-9 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 根据风险调查，本项目的大气环境风险潜势和水环境风险潜势均为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级按表7-10进行划分。 表 7-10环境风险评价等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据环境风险评价等级划分表，本项目的大气和水环境风险评价等级均为简单分析。 5.2环境风险识别 （1）主要危险物质及分布情况 本项目涉及的危险物质包括变压油和机油等，变压油主要在变压器中分散存放，存放量最大的是升压站处的变压器，可容纳30m3的变压油。机油等少量在升压站的油脂库中，机油最大储存量为0.5t/a。在每个风机处的变压器的储油量为 2.5t。 （2）可能影响环境的途径 本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的次生环境污染主要为CO，将对人体健康产生危害。另外，若变压油发生泄漏，油品流入河中将对地表水产生严重污染。 5.3环境风险分析 （1）大气环境风险事故分析 本项目涉及的油品物质储存量较小且处于密闭常温状态，不会对大气环境产生不良影响。本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳、二氧化碳、硫化物和氧化钠等气体，同时伴随浓烟挥发至空气中，会造成大气污染，对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于硫化物和CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能和神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。 （2）地表水环境风险事故分析 本项目无生产废水，升压站处生活区将产生生活污水，经化粪池+一体化设备预处理后用于厂区绿化，产生量较小，不会对地表水造成污染。项目对地表水的影响主要为变压油发生泄漏，油品流入河中对地表水产生严重污染。本项目在变压器的下游均设置了事故油池，一旦发生渗油事故后经导流系统排入事故油池，事故油池底部铺设1m粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE 防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）地下水环境风险事故分析 地下水环境风险事故主要是危废暂存间中物料泄漏。危险废物暂存间采取了防渗、防雨、防晒处理，且堆存量较小。若物料在危废暂存间发生泄漏，抢险人员应立即对其进行清理，使用砂石等对其覆盖，待事故结束后，将被污染的物料清理后，交由危废资质单位处理。因此，物料泄漏对地下水影响较小。 5.4 环境风险防范措施及应急要求 （1）严格执行国家有关劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效处理措施，降低事故损失和环境污染。 （2）制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度， 事故处理措施，说明与操作人员有关的安全问题。 （3）定期检查库区各种贮存设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换油品的输送储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 （4）配备有专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 （5）严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施，主要岗位应设防毒面具和氧气等个人防护用具。 （6）对油品物质应远离明火、热源、氧化剂和氧化性酸类，应具备阴凉和通风条件；具有防泄监控和泄漏物收集后的安全处置措施，一旦发生火灾和爆炸，要尽快使用已有消防设施予以补救，并疏散周围非急救人员，远离事故区。 5.5 环境风险分析结论 本项目的主要危险物质为变压油和机油等，储存量较小，危险单元为危废暂存间和变压器，一旦发生事故，可能对大气环境、地表水和地下水等产生污染。项目各风机和升压站周边500m范围内无居民居住，且均采取了有效的防范措施，在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对风险防控措施进行管理和维护，避免突发环境事件对环境的影响。 6、风机光影影响分析 运行期风电机组不停转动的叶片，在阳光入射方向下，投射到附近即可产生闪烁的光影。光影影响防护距离等于风机光影长度，以风机与最近民宅距离是否满足作为衡量标准，但本项目风机周边没有村庄，所以不存在光影扰民的现象，本次环评仅就光影影响的距离进行分析。 - 项目所在地太阳高度角计算 从地面某一观测点指向太阳的向量S与地平面的夹角定义为太阳高度角。由于冬至日太阳高度角最小，因此选择冬至日进行光影范围计算。 太阳高度角： h0 = 90°－纬差 其中：h0——太阳高度角； 纬差——各风机所处位置的地理纬度与冬至日太阳直射点的纬度差，当拟建风电场地理纬度与太阳直射点的纬度分属南北半球时，太阳直射点的纬度取负值。 ②光影长度计算方法 光影长度计算公式为： L=D/tgho 式中：L——为光影长度，m； D——风机高度，m； h0——太阳高度角，°。 根据建设单位提供资料，本项目风机轮毂高度100m，风轮直径154m及131m，则本次评价风机最大高度取177m。 ③光影影响范围计算结果 经计算得到本风电场最大风机光影长度为295m，因此确定光影影响范围为风机北侧295m为半径的半圆形区域。据现场调查，本项目距离最近村庄均已超过300m，已大大超过最大风机光影影响的范围，因此不存在光影扰民现象。 7、生态影响分析 详见生态环境影响专项评价。 六、项目环保投资和竣工环保验收清单 本工程静态总投资为43498.56万元，其中环保投资为296万元，占总投资0.68%，本工程环保投资表见表7-12。项目建成后，建议竣工环保验收清单见表7-11。 表7-11 项目环保投资一览表 时段; 项目; 名称; 单位; 数量; 投资额（万元）. 施工期; 粉尘; 洒水、淋水、车辆运输苫盖; /; /; 5. 施工废水; 施工废水沉淀池; 座; 2; 10. 生活污水; 旱厕; 座; 1; 1. 生活垃圾; 垃圾桶; 个; 若干; 1. 营运期; 生活污水; 化粪池（9m3）; 座; 1; 1. 集水池（50m3）; 座; 1; 5. 一体化生活污水处理设施（0.5m3/h）; 套; 1; 10. 食堂废水; 油水分离器; 座; 1; 1. 食堂油烟; 食堂油烟净化器; 套; 1; 3. 危险废物; 危废暂存间、收油盒、废油存放的专用容器; 套; 1; 3.5. 生活垃圾; 具盖垃圾桶; 个; 若干; 0.5. 升压站场区绿化; m2; 2006.5; 15. 生态保护及 水土保持; 混凝土排水沟、土地整治等; /; /; 100. 植树种草、植被恢复等; /; /; 100. 临时袋挡墙、临时排水沟、洒水等; /; /; 40. 合计; 296. 表7-12 环保设施竣工验收清单 序号; 污染源; 环保设施; 单位; 数量; 要求. 1; 废水; 生活污水 处理; 化粪池（9m3）; 座; 1; 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）. 集水池（50m3）; 座; 1. 一体化生活污水处理设施（处理规模0.5m3/h）; 座; 1. 食堂废水; 油水分离器; 座; 1; 食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池。. 2; 大气; 食堂油烟; 油烟净化装置（处理效率不低于60%）; 套; 1; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 3; 噪声治理; 风电机组; 基础减振、低噪设备; 套; 20; 风机布置离居民点大于300m，不影响周围居民. 箱变; 基础减振、低噪设备; 套; 20. 4; 固体废物; 办公及生活垃圾; 具盖垃圾桶（集中收集）; 个; 若干; 交环卫部门统一清运. 废机油、废变压器; 危废暂存间、收油盒、废油存放的专用容器; 座; 1; 属危险废物，交有资质的单位安全处置。. 5; 生态保护及水土保持; 植被恢复、实施水土保持 工程; /; /; 按水保方案验收. - 七、环境管理与环境监测 1、环境管理 为使环保措施落实并正常发挥作用，公司应设立专门的环保机构，配备专职人员。并建立污染档案。认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法规和标准，切实做到环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。 （1）施工期 ①根据环境影响报告及批复意见，落实施工期的环境保护措施，并将环境保护相关工程内容及施工期环境管理要求纳入工程招投标中，明确相关责任，确保施工期环保措施切实落实，并协助环保部门进行施工期的环保监督与管理。 ②在项目施工期搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作。 ③加强对施工过程中废水、粉尘、噪声、固体废物等污染物的管理。 （2）运营期 ①贯彻执行环境保护法规和标准，建立健全公司的环境保护工作规章制度并监督执行，明确环保责任制及其奖惩办法。 ②建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、环保设备及运行记录，做好环境统计、环境监测报表及其它环保资料的上报和保存。 ③收集有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料。 ④负责组织突发性污染事故的应急措施及善后处理，追查事故原因及事故隐患。 - ⑤搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的完好率、运行率与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修，污染防治设施发生故障时，要及时采取补救措施，防治污染事故的扩大和蔓延。 - 2、环境监测 - （1）施工期环境监测 施工期监测包括施工噪声及扬尘，监测计划见表7-13。 表7-13 施工期环境监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 施工扬尘; 施工场地上风向1个对照点、下风向2-3个控制点; TSP; 每半年1次; 委托监测. 施工废水; 施工区废水，包括生产废水和生活污水; pH、COD、SS等; 每半年1次; 委托监测. 施工噪声; 根据环境敏感程度，在施工场地边界东、南、西、北设4个监测点; 等效A声级; 每季1次; 委托监测. - 施工期环境监测工作委托地方环境监测站或第三方监测公司，地方环境保护主管部门和业主应监督施工单位按照要求实施监测计划。 - （2）运营期环境监测 - 本项目环境监测为声环境及大气环境的跟踪监测，由于项目风机周边300m范围内无居民点，因此本项目运营期环境监测计划主要为大气环境。运营期环境监测计划见表7-14。 表7-14 本项目运营期环境监测计划表 名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 监测点位数量; 控制指标. 大气环境; 油烟; 油烟烟囱出口; 每年1次; 1; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类 型 | 排放源 | 污染物 名 称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 职工食堂 | 油烟 |  | 经油烟净化器（风量为1000m3/h，净化效率60%）处理后，排气筒引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5 SS、NH3-N |  | 食堂废水经油水分离器再与生活污水一起进入化粪池处理及一体化生活污水处理设备，处理后用于场地绿化。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002） |
| 固体 废物 | 营运期 | 生活垃圾 |  | 集中收集，由环卫部门统一清运 | 合理、安全处置 |
|  |  | 危险 废物 | 报废变压器 | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废变压器油 | 箱变废油由收油盒收集，排入事故油池，最终交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废机油 | 经专门容器收集后暂存于危废暂存间，最终交由有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 发电机组及箱变设备 | 噪声 |  | 项目在设备选型时应选用低噪声设备，加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行；在风机附近不得新建学校、医院、民房等敏感目标。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 其他 | 生态影响见相应专题评价 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 通过临时、工程、植物防治措施，可以有效的减少水土流失；通过植被恢复等措施，使项目区生态环境得到重建和恢复，可以有效减少项目建设对区域生态环境的影响。 详见生态影响专题评价。 |  |  |  |  |  |

- 结论和建议

一、结论 1、项目概况 合阳黑池坊50MW风电项目位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，风场中心距离合阳县约15km、距离渭南市约90km，场址范围坐标介于东经11091~110°19'11"，北纬34°59'32"~35°11'21"之间，海拔高度在470m~570m之间。本项目风电场规划装机容量50MW，拟安装20台单机容量为2500kW的风力发电机组并配套新建升压站一座（安装一台50MVA主变），其中110kV升压站生产区不在本环评范围内。 本工程静态总投资43498.56万元，其中环保投资为296万元，占总投资0.68%。 2、产业政策相符性和选址合理性 本项目属于清洁能源项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，符合国家产业政策；风能及风力发电”列在《可再生能源产业发展指导目录》的首位，符合国家发改委的能源发展规划；同时符合《2018年陕西省风电开发建设方案》要求，被列入附件1陕西省2018年风电开发建设方案项目汇总表。因此，本项目建设符合国家及地方现行的产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气 根据陕西省生态环境厅发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》中的渭南市合阳县的数据，合阳县SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度及均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度及O3第90百分位数浓度超标，因此，项目所在区域为不达标区。 （2）声环境 2019年7月23日~7月24日西安志诚辐射环境检测有限公司对项目风电场及周边环境敏感目标进行了现场监测，项目拟建地环境背景噪声值昼间为31.2～38.5dB(A)，夜间为31.2～33.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，属自然声环境，说明该区域声环境质量较好。 4、施工期环境影响评价 施工过程中土石方开挖、物料装卸及运输过程中将可能导致扬尘；施工机械运行、交通运输产生的施工燃油废气。施工扬尘主要集中在土建施工阶段，为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，建议采取禁止大风天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。本项目施工规模小，工期短，且施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，因此在采取本项目提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小。 施工期生产用水主要用于混凝土养护和施工机械及运输车辆冲洗等，该部分废水中主要污染物为SS；不含其他有毒有害物质，采用简易沉淀池进行沉淀后，回用于施工场地、道路洒水降尘。由于施工布置较为分散，范围也较广，而且施工废水产生时间不连续，基本不会形成水流，对环境产生的影响较小。项目施工生活区设置设旱厕，定期清理用作农肥。 施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，如起重机、振捣器、混凝土搅拌机等。环评提出应严格控制作业时间，尤其是夜间（22:00-6:00）禁止施工。对于连续浇筑需要夜间作业时，应到当地环保行政管理部门办理夜间施工许可证，并至少提前一天公示告知周边人群。 施工期的固体废弃物主要是施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾及时收集具盖垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一清运。本项目施工开挖量约15.89万m3，回填量15.89m3，土石方量达到平衡。施工期产生少量建筑垃圾，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。 5、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响评价结论 本项目运营后升压站综合楼取暖、职工日常生活所需能源均采用电能，大气环境影响主要来自职工餐厅油烟废气。本项目食堂油烟经油烟净化器净化处理后引至食堂楼顶排放。项目配套安装风量油烟净化器一台，处理效率60%，风量为1000m3/h，油烟排放浓度为1.71mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度2.0mg/m3的限值要求，对环境空气影响轻微。 （2）水环境影响评价结论 食堂排水通过油水分离器处理后同生活污水经化粪池处理进入场区一体化污水处理设备（处理规模0.5m3/h），处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后，回用于场区绿化。采取以上措施后，项目废水可以做到全部综合利用，不外排，不会对地表水环境产生影响。 （3）噪声影响评价结论 风电机组产生的噪声主要来自风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，单个风电机组声功率级在98~104dB(A)之间。根据预测，本项目单台风机噪声贡献值在150m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）2类标准。单台风机噪声贡献值在150m处为49.5dB（A），经现场调查，项目区内各风机间距最小距离539m，且各风机周围200m范围内无声环境敏感目标，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，且一般正常情况下，风机多数都非满负荷运行。因此，风机噪声不会对居民声环境产生扰民影响。 （4）固体废物环境影响评价结论 固体废物为职工生活垃圾，产生量为3.65t/a，装袋放入具盖垃圾桶内，集中收集，交由环卫部门统一清运。运行期变压器在检修和事故工况时会产生废机油及废变压器油，属于危险废物，报废变压器也属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置。由此可见，本项目固体废弃物全部得到综合处置，对环境影响较小。 （5）光影影响评价结论 经计算得到本风电场最大风机光影长度为295m，因此确定光影影响范围为风机北侧295m为半径的半圆形区域。据现场调查，本项目距离最近村庄坡南村距离HY06风机280m，位于风机的西南侧，风机产生光影位于北侧，不会对居民产生影响。 （6）生态环境影响评价结论 风电场的建设不会影响当地农业生产，对鸟类的影响不大，本工程采取工程措施、植物措施、临时措施后，使原地貌的水土流失得到一定程度上的缓解；使项目区的水土流失量有所减少，不但美化环境，还具净化空气、改良土壤、提高土壤蓄水保土能力，防风固沙，改善了局地小气候，减少土壤核准计划项目中氮、磷等有机质及无机盐的流失，使项目区生态环境将会得到明显改善。 6、总量控制 本项目建成后，各项总量控制指标排放均为0，因此不需要申请总量控制指标。 7、环评结论 综上所述，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类项目，符合国家产业政策。同时符合《2018年陕西省风电开发建设方案》要求，被列入2017年陕西省风电开发建设方案核准计划项目。工程建设带来的不利影响主要是生态影响，且集中在施工阶段，主要是对风电场内的地表植被带来的生态影响。工程产生的污染影响较小。在采取本报告书提出的各项环保措施及对策后，各种不利影响均可得到较大程度的减缓。因此，从环保角度总体评价认为，在采取本报告提出的各项措施及对策后，能够满足环境质量要求，从环保角度分析，工程的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）要求建设单位严格落实项目环保“三同时”制度，项目建设后及时进行竣工环保验收。 （2）在项目施工阶段，对于施工扬尘一定要进行合理控制，洒水降尘，遮挡及覆盖，减少施工产生的扬尘对附近区域影响； （3）场内道路、临时工程等，选线、选址应保证工程废渣不下沟、不入河，尽量远离洽川风景名胜区边界，以确保项目的建设对保护区的影响降至最低； （4）环评要求本风电工程严格控制施工范围，尽量缩减占地范围，将工程建设对林地的占用破坏降至最低，施工过程中尽量利用已有道路； （5）项目产生的危险废物交有资质单位进行合理处置并签订处置协议。 （6）110kV升压站生产区不属于本项目评价范围，需另行评价。最终的接入系统方案将以电网公司接入系统审查意见为准。 2、建议 （1）风叶运输过程中应按照修建的道路进行，避免增加临时道路修建对植被造成破坏，禁止进入洽川风景名胜区范围内，避免对风景名胜区造成影响。 （2）项目在后期经结合当地地形条件及植被分布，合理优化风机选点及道路走向，尽量少占耕地。 （3）在项目建设过程中，建立健全环境管理机构，合理配备相应的人员配合环境保护主管部门的监督、管理工作。对各项环保设施定期进行维护保养，确保正常运行，确保各项污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

生态环境影响专项评价

# 1总则

## 1.1项目由来

合阳天创新能源有限公司在渭南市合阳县黑池镇建设合阳黑池坊50MW风电项目。根据陕西省发展和改革委员会《关于印发2018年陕西省风电开发建设方案的通知》（陕发改新能源[2018]1116号），本项目被列入附件1：“陕西省2018年风电开发建设方案项目汇总表”中序号10。本项目规划装机容量50MW，拟安装16台单机容量为300kW的风力发电机组与1台单机容量为2000kW的风力发电机组，并配套新建升压站一座（安装一台50MVA主变）。本项目总投资43498.56万元，环保投资296万元，环保投资占总投资0.68%。本项目永久占地9.144hm2，临时占地10.868hm2，项目占地不涉及基本农田。

为贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《环境影响评价技术导则 生态影响》的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。我公司受合阳天创新能源有限公司委托，编制本项目环境影响报告表，并结合项目特点，对生态环境影响作专项评价。

## 1.2评价原则

以可持续发展为指导思想，贯彻“预防为主、保护优先”、“开发与保护并重”的原则，从保护生态环境目的出发，采用定性分析为主、定性和定量相结合的方法，针对本工程对生态环境的影响进行分析评价，并提出相应的生态恢复和保护措施，降低工程建设对当地生态环境的影响。

## 1.3评价方法

根据工程特点以及生态保护目标的特性，采取定性和定量相结合的评价方法，对工程和主要生态保护目标进行评价，根据评价结果，提出相应的生态环境保护措施。

生态现状调查和评价是在实地调查研究和资料收集的基础上，充分借助遥感（RS）、地理信息系统（GIS）和全球定位系统（GPS）等技术手段，分析评价区植被类型和分布、土地利用现状、水土流失现状等因子，预测评价工程建设对生态环境和敏感保护目标的影响。水土流失影响分析中，水土流失预测采用类比法，评价选用“土壤侵蚀模数”指标，对工程建设造成的土壤侵蚀程度进行评价。评价工程对区域生态环境的影响，借鉴风电场项目生态环境保护的一些成功经验，提出切实可行的环境保护预防和恢复措施。

# 2编制依据、评价工作等级和范围

## 2.1编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（2）《中华人民共和国水土保持法（最新修订版）》（2010年）；

（3）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日）；

（4）《全国生态环境保护纲要》，（2000年11月26日）；

（5）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ/T2.1-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（8）陕西省贯彻落实《全国生态环境保护纲要》的实施意见（2001年）；

（9）《合阳黑池坊50MW风电项目可行性研究报告》；

（10）建设单位提供的其他资料。

## 2.2评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）表1中规定：“依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级”，见表1。

表1     生态环境评价工作等级判定依据表

| 影响区域生态敏 感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | ①本项目总占地面积20.012hm2（永久占地面积9.144hm2，临时占地面积10.868hm2，占地面积小于2.0km2； ②本项目风机距离洽川风景区最近约860m均不在本项目影响区域，因此本项目生态敏感性属一般区域。 |  |  |
| 评价等级 | 三级评价 |  |  |

## 2.3评价范围

以风力发电机组、项目生活管理区、场内道路等地面设施占地边界外延500m的包笼线圈定区域为生态评价范围，面积为23759.73hm2。

## 2.4生态功能区划

根据《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》（陕政办发 [2004]115号）及其《陕西省生态功能区划》报告，本工程所在位置一级生态区划分属于渭河谷地农业生态区，二级生态功能区属于渭河两侧黄土台源农业亚区，三级生态功能小区为渭河两侧黄土台源农业区。本工程在陕西省生态功能区所在位置见附图5。

# 3生态环境现状调查与评价

## 3.1地理位置

本工程位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，风场中心距离合阳县约15km，距离渭南市约90km，场址范围坐标介于东经110°11'1"~110°21'11"，北纬34°59'32"~35°13'21"之间，海拔高度在470m~570m之间。

## 3.2  地形、地貌

工程区位于秦岭以北，号称“八百里秦川”的渭河平原东北部，地处黄河、渭河、洛河形成的三角地带，工程区东侧为黄河河谷地貌，南侧为黄河最大的一级支流渭河河谷，西侧渭河一级支流——洛河蜿蜒曲折，在工程区南侧汇入渭河。工程区北部为侵蚀冲积黄土高台塬，区域上称为蒲城-合阳台塬，南部为河流高阶地，两大地貌单元分界线呈北东向展布，南部河流阶地地势较低，地面高程约400m～450m，地形一般平坦、开阔，总体地形南东低北西高，北部黄土台塬地势较高，塬面地形开阔平坦，地面高程约500m～550m，分布有小台坎地形，总体地形南东低北西高。两大地貌单元分界线由高低不平但基本连续分布的黄土台坎组成，一般高差20m～40m，最大高差达50m～60m。

## 3.3  地层岩性

场址区地层以第四系松散堆积物为主，主要由黄土、粉细砂组成。自上而下概述如下：

①层，晚更新世风积（Q3eol）马兰黄土：为场址区分布广泛的第四系地层。浅黄色，稍湿，稍密。由粉粒、黏粒组成，含有少量钙质斑点和云母片。质地均匀，含植物根系，腐殖质。垂直节理发育，易形成直立陡壁地形，具显著各向异性特点。层厚3.8m～7.6m。

①1层，晚更新世风积（Q3eol）古土壤，红褐色，稍湿，可塑。具大孔隙、虫孔，含菌丝、钙质淋漓等，底部有弱胶结钙核，主要成分为粉质黏土，少量粉土，质地较纯净均匀，含植物根系、腐殖质。层厚度2.2m～3.1m。

②层，中更新世风积（Q2eol）离石黄土：黄褐色，稍湿，中密。由粉粒、黏粒组成，质地均匀。该层厚度较大。本次勘探未能穿透该层。

## 3.4  土地利用情况

场址区主要土壤类型为垆土、黄土性土等土类。垆土母质多为黄土和黄土状物质，主要分布在平缓的原面上，结构良好，透水透气，有利用作物根系发育，根性良好，耐寒耐涝，适种作物广泛；黄土性土主要包括黄墡土和白墡土，质地适中，疏松多孔，块状结构，透水通气，口松性暖，适耕期长，保水保肥性好；黄墡土，比亚类土包括黄墡土、梯地黄墡土和壤底黄墡土 3个土种。质地中壤，沙粘适宜，通透性、保墒性好，养分含量高。白墡土，分布在原边及沟坡上，分为白墡土、梯地白墡土、坡地白墡土、生草白墡土、料礓白墡土和壤底白墡土6个土种，质地中壤，块状结构，养分含量低，易流失水肥，宜于发展林牧业。

按照《土地利用现状分类标准（GBT 21010-2007）》进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域及水利设施用地、住宅用地、交通运输用地、工况仓储用地及未利用地。风电场评价范围内土地利用类型及面积见表2。

表2  本项目评价范围内土地利用类型及面积统计表

| 土地利用现状面积统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地利用类型 | 评价范围 |  |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 耕地 | 18802.51 | 79.14 |
| 林地 | 46.29 | 0.19 |
| 草地 | 3004.78 | 12.65 |
| 水域及水利设施用地 | 162.08 | 0.68 |
| 住宅用地 | 1485.75 | 6.25 |
| 交通运输用地 | 124.19 | 0.52 |
| 工矿仓储用地 | 91.37 | 0.38 |
| 未利用地 | 42.76 | 0.18 |
| 合计 | 23759.73 | 100.00 |

由以上分析可知，本项目风场评价范围内绝大部分属于耕地、草地，其中耕地占地面积18802.51hm2，占风电场评价范围的79.14%，草地占地面积3004.78hm2，占风场总面积的12.65%。项目建成后，对生态环境的影响较小。

## 3.5  植被

场址区植被属暖温带落叶阔叶林植被类型，林草覆盖率17.3%，工程经过地区由于人类长期活动的影响，彻底改变了原有植被类型，自然植被几乎被人工植被所代替，主要植被类型有农业植被和林园植被，农业植被主要以小麦和玉米为主，耕作制度基本上是一年两熟或两年三熟制。林园植被在项目区分布最广，主要为防护林、经济林、果木林，树种有核桃、花椒、苹果、桃、梨等。沿线田埂、沟壑少量分布有以白羊草草丛为代表的自然植被，主要为各类禾本科、豆类、杂类草和莎草科等灌木杂草。

本项目生态评价范围内植被类型现状统计结果见表3。

表3  本项目评价范围内植被类型面积统计表

| 植被类型面积统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 植被类型 | 评价范围 |  |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 阔叶林植被 | 8.12 | 0.03 |
| 灌木林植被 | 38.17 | 0.16 |
| 灌草丛植被 | 3004.78 | 12.65 |
| 水浇地农田植被 | 18289.60 | 76.98 |
| 旱地农田植被 | 512.91 | 2.16 |
| 水域 | 162.08 | 0.68 |
| 无植被 | 1744.07 | 7.34 |
| 合计 | 23759.73 | 100.00 |

由上表可知，本项目风电场评价范围内植被类型以水浇地农田植被及灌草丛植被为主，水浇地农田植被占76.98%，灌草丛植被占12.65%。

## 3.6  水土流失现状

## 3.6.1水土流失现状

（1）水土流失强度

评价区主要地貌类型为渭北黄土台塬阶地区，侵蚀的主要形式为水蚀、沟蚀、重力蚀，评价区范围内地表经长期侵蚀，沟谷纵横。根据实地调查，评价区平均土壤侵蚀模数为1460t/km2•a。

按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《陕西省水土保持区划》，项目区的土壤侵蚀类型为水力侵蚀类型区的渭北台塬阶地侵蚀区，水土流失为轻度侵蚀。容许土壤流失量为1000t/km2•a。

（2）水土流失特点

项目区水土流失的主要特点是：

①土壤侵蚀以水蚀为主，侵蚀面积广，侵蚀强度大；

②水蚀时间集中，受降雨因素的影响，水蚀主要在发生在7-9月份，占全年输泥沙量的90.0%，且往往由几次暴雨形成；

③人为水土流失严重，由于基础设施的建设，使地表植被及部分水土保持设施受到破坏，新的水土流失现象非常严重。

## 3.6.2水土保持现状

当地政府把治理水土流失、改善生态环境作为改变农业生产条件、加快新农村建设步伐、实施可持续发展的重要举措。多年来，当地群众积累了采取工程或植物措施治理水土流失的经验：项目区以预防保护和水土保持生态工程建设为主，在河谷阶地区，主要采取改造建设用地及灌溉渠道、防洪堤坝等工程；在黄土台塬区，以小流域为单元，在沟间地修梯田，大力推广水土保持耕作措施；在沟坡地和四旁营造乔灌混交木林；在沟道内建设淤地坝工程，对25°以上的少量坡耕地全部实施退耕还林还草，进行生态修复，对部分坡耕地进行坡改梯；截至2016年底，共计整治恢复40余座涝池；2017年合阳县开展了黄土高原沟壑区固沟保塬综合治理工程。这些措施不仅有效地保护了沟坡，减少了暴雨及径流对沟壁的冲刷，使崩塌、滑坡等重力侵蚀大大减少，而且通过逐步建立小流域水土保持综合治理开发体系，有效防治了区域内的水土流失，减少了入渭泥沙，改善了生态环境，发展了区域经济。

## 3.6.3土壤侵蚀现状

评价区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖度和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。本项目评价范围内土壤侵蚀强度面积统计见表4。

表4  本项目评价范围内土壤侵蚀强度面积统计表

| 土壤侵蚀强度面积统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土壤侵蚀强度 | 评价范围 |  |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 微度侵蚀 | 19608.61 | 82.53 |
| 轻度侵蚀 | 2037.82 | 8.58 |
| 中度侵蚀 | 1300.43 | 5.47 |
| 强烈侵蚀 | 812.87 | 3.42 |
| 合计 | 23759.73 | 100.00 |

由上表可知，本项目风电场评价范围总侵蚀面积为23759.73hm2，主要以微度侵蚀为主，占总面积的82.53%，可见项目区域土壤侵蚀程度不严重，建设项目不会明显加重当地土壤侵蚀程度。

## 3.5  陕西洽川湿地风景名胜区

陕西黄河湿地省级自然保护区洽川湿地位于关中平原的东端，北起韩城芝川镇为界；南到大荔县范家镇为界；东与山西相接；西与合阳县黑池镇、新池镇合坊镇 为界。在行政区划上包合阳黄河河道、河漫滩、泛洪平原。地理坐标介于北纬34°35′-35°40′，东经110°09′～110°37′之间。南北长约39km，东西宽除峡谷 口外，多在3km以上，最宽处达5km，总面积12800hm2。

2004年1月国务院批准陕西洽川国家级风景名胜区为重点风景名胜区，风景名胜区处于黄河河谷阶地上，也是我国内陆重要的湿地之一，景区内的黄河湿地"万顷芦荡，千眼瀵泉，百种珍禽，十里荷塘，一条黄河"，自然风光十分迷人。景区为南北走向，东至黄河河心陕西山西省界，南达黄河青年防护林，西抵黄土峰林西麓山脚，北达东雷一级站，南北长约31km，东西宽约7.5km，风景区面积为17646hm2。风景区内主要有丹顶鹤、黑鹳、黑脸琵鹭、天鹅、灰鹤、苍鹭、鸳鸯等国家和地方保护鸟类，同时也黄河湿地自然保护区洽川湿地是我国鸟类迁徙中部通道特别是水鸟迁徙的重要区域，根据多年来的观察，在候鸟迁徙季节，洽川湿地均迁徙停歇和栖息有大量的鸟类，是鸟类南北迁移中重要的停靠站。

据现场调查，本项目与陕西黄河湿地省级自然保护区洽川湿地较近，距离洽川风景名胜区最近的风机点位为HY06，位于风景名胜区西侧约860m处。

# 4 施工期生态环境影响分析

本工程的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、项目生活管理区建设、公用设施的施工、风电场内道路的修建、临时便道修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。

施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物及鸟类栖息环境的影响。

## 4.1 土地占用对土地利用结构的影响

项目永久占地范围主要包括风机基础、箱式变压器基础、地上永久性建筑物占地、架空线路杆塔及永久道路涉及占地，永久占地9.144hm2；临时性占地包括施工中电缆埋设路径占地、临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占场地、砂石料堆放场、风力发电机组吊装时的临时占地、施工道路和其它施工过程中所需临时性占地，临时占地10.868m2。

永久占地将造成土地利用性质的永久性改变，植被破坏，生态系统受到一定的影响。永久占地类型主要为草地、耕地、林地，永久占地使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，对局部的土地利用产生一定的影响。影响范围主要为占地范围内，项目的建设将所占土地永久的变为建设用地或交通用地，会对评价区的土地利用结构产生一定的影响，但相对整个合阳县，其占地比例相对较小，影响范围较小。后期通过实施土地复垦、“占一补一”的办法进行异地补偿，对土地利用结构的比例改变较小。

另外，项目施工期临时占地也将导致占地范围地表植被破坏和压占，对土地利用造成较小影响。施工期结束后，临时占地经整治、植被重建后可恢复原有的土地利用功能，总体上看，临时占地面积小、占用时间短，经适当整治恢复后，对土地利用的影响小。

## 4.2 对植被的影响分析

风电场建设对植被影响主要体现在占地带来的地表植被破坏、生物量损失、地表扰动、水土流失等方面。经现场勘查与调查，评价范围内没有列入国家重点保护的I级珍稀树种和古、大树木，现场调查时也未发现。但受到环评调查时间和条件的限制，仍不排除在施工过程中发现值得保护的大树古树或其它珍稀植物，施工过程中施工方若有发现应停止施工，保护好现场，通知业主及有关专家提出合理的处置措施。

风电场建设包括以下工程：修建场内临时施工道路、风机轮毅地基开挖、风机吊装、集电线路塔杆地基开挖、箱变基础开挖、集电线路架设等，均要破坏地表植被，此外，临时性建筑物也需要占地，破坏地表植被。施工过程中施工临时道路在林地和耕地中穿越，将破坏地表植被。施工过程中，首先是征用土地，破坏绿色植被，其次由于风机点位、新建道路等施工方式不同，对植被也有不同程度的破坏，如风机点位建设区域由于施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏，对植被的破坏是毁灭性的。一般来说，本项目建设永久占地区的自然植被不可恢复，只是其中部分区域的植被可以重建：临时占地区以及施工活动区的自然植被通常可以有条件地恢复或重建。当外界破坏因素完全停止后，周围区域的植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度决定于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是竣工后二、三年植被可基本恢复。临时占地和取土用地虽然会破坏占地范围内的植被，但施工结束后可以通过植被恢复再现其原有的使用功能。施工带来的灰尘、取土弃渣引起的水士流失等也会间接影响对植被造成破坏。直接和间接影响而引起的环境因子的变化，也会影响植被的正常生长发育。

从总体上来讲，本地区现状的植被主要是一些常见的草类、灌木和耕地等，没有较珍稀的植物。本项目建成后，按要求需对风电场区的耕地和植被进行异地补偿，占一补一，因此，本项目建设对当地生态系统影响并不大。

另外，环评要求施工场所、集电线路塔基不得设在陕西洽川风景名胜区内，尽量远离风景区边界，应尽量缩小施工占地，减少施工期植被的破坏。

## 4.3 对野生动物的影响分析

本项目对野生动物的影响途径来自植被破坏、通道阻隔、施工噪声等，影响的表现很少是对野生动物个体造成直接的伤害，施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。工程施工占地，人类活动增加，缩小了野生动物的数量和种类；施工期如处在野生动物的繁殖季节，甚至会影响野生动物的生殖繁衍。另一方面体现在由于工程占地导致了野生植被损失，减少了食草动物的食物资源。施工期的这些影响都将在施工阶段及运营初期使周边区域野生动物的种类、数量有所减少，但项目运营一定时期后，沿线野生动物的环境适应能力发挥作用，可以逐渐恢复其正常生活。施工人员、过往车辆、施工挖掘、安装、风机运行等噪声对周围栖息鸟类和野生动物会造成一定影响。本项目所在区域不涉及珍稀野生动物，施工中动物经过本能避让，在施工结束植被恢复后，对其影响较小。

①爬行类

工程施工机械、施工人员进入工地、原材料的堆放、开挖路堑和临时施工场地和便道造成部分生境破坏，但这种影响是可逆的。工程施工同样会影响到爬行动物。这种影响主要是施工噪声迫使它们远离施工区，其次在新的植被形成之前，这里没有动物的隐蔽场所，太阳光直射，蛇类可能绝迹，但蜥蜴类中喜阳、喜干燥的种类种群数量可能会有所增加。

②鸟类

施工期对鸟类栖息地的不利影响主要表现在：破坏部分鸟类的觅食环境。由于修建临时道路等，使工程区域内的河谷与阶地的生境受到破坏，原来在该地区生活的涉禽、灌丛鸟类、河道边生活的鸟类不得不迁往他处生活；鸟类其栖息和系列环境需要相对的安静，而施工中将产生施工机器振动、汽车噪音、废水废气的排放等对鸟类活动不利的影响。但由于风电场距离候鸟栖息地中心地带较远，由此对候鸟觅食造成的影响有限。

项目建设在施工期会对项目建设区的鸟类类群的栖息地形成噪音、扬尘污染

等短时间的干扰，不存在影响各类生物的生存和繁衍的威胁。而对于洽川湿地来

说，项目建设不会造成鸟类群落破坏和鸟类群落类型的改变，更不会威胁鸟类类

群的生存；不占用保护区的湿地植被面积；施工期工程占地以及修建施工便道建

设暂时使建设区内的鸟类物向周边迁移，但不会影响洽川湿地的鸟类特别是湿地

鸟类的栖息，更不会对鸟类的栖息地造成分割或阻断。

因此环评要求，施工场及生活区远离洽川风景名胜区，将施工对鸟类活动的影响降到最低，且施工噪声对其影响具有临时性、间歇性的特点，影响程度和范围较小。因此，施工期对风景区鸟类活动影响较小。

## 4.4 对土壤的影响分析

本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。

对土壤结构的影响主要集中在地基开挖及回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物力过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的可逆的，施工结束后，经过2-3年的时间可以恢复。

风电场施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害；建造基座的材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；风电机组和塔基等的材料，都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期和运营期不会产生环境污染；输电线路材料是符合国家标准的电工材料；建设施工道路和其他辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的。因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。

## 4.5 临时占地的影响分析

①取、弃土场环境影响分析

项目土石方开挖回填活动集中在风机基础施工、箱变基础施工、风机安装场地平整以及场内道路施工等施工区域。土石方开挖总量为15.89万m3，回填、道路平整、平台等需土石方量15.89万m3，土石方挖填平衡。因此，本工程无弃土（石、渣），不涉及弃土场。

②施工便道、施工营地、料场等其他临时占地对生态环境的影响分析

本项目施工便道占地面积4.55hm2，在现场调查中发现风电场装机区域一些村庄因为基础设施建设滞后，目前对外交通主要还是村道和县道，本工程施工可利用当地现有的道路扩宽修建，一方面可以减小工程量，另一方面在项目建成后也为当地村庄留下一条路面条件较好的交通道路，可对当地交通状况进行改善。本项目施工营地、料场（施工生产生活区）占地而积0.48hm2，主要为草地及耕地。

项目根据风机布置方案，道路走向选择坡度较小、植被稀疏地段，充分利用原有山路和机耕路进行裁弯取直、平整、加宽和压实，即节约了资金，更节省了土地利用面积。本工程交通运输需新修道路约8.5km，改扩建道路长约9.5km，为满足吊车（汽车吊）运行要求，设计宽度为6m。施工期按全路基宽度不铺设路面，风电场施工完成后，在场内新建施工路面的基础上铺设4m宽20cm厚的天然砂砾石路面作为检修道路，其余改扩建路面恢复为原地貌。风电场内运输按指定线路将大件设备如机头、叶片、塔架、箱式变压器等均按指定地点一次卸到落地货位，尽量减少二次转运。工程区较平坦，原有地表在铺设碎石或灰渣后，经碾压密实后可满足施工要求。场内道路设计的拦挡、边坡防护、排水系统等工程措施防护基本满足水土保持要求。

③施工便道、料场等临时占地生态恢复要求

施工期的施工便道、施工营地和临时场地等临时用地，应遵照施工计划结合水土保持方案中提出的相关要求进行恢复。施工营地尽量租用当地村民的房屋，既能减少施工营地的占地，又可以增加一部分农户的经济收入；不能租用民房的，施工营地占地应选择荒地或植被稀疏地，尽量避免占用耕地，不得不占用耕地的，应足额缴纳耕地开垦费，耕地占一补一。施工营地、料场远离洽川风景名胜区设置。

施工便道应尽量利用村庄自然道路进行施工运输；料场应尽量选在征地范围内；本项目施工便道施工结束后封场风机巡检道路不恢复原有地貌，但新修施工料场和临时施工营地等在施工结束后马上清理，恢复植被。路面施工用地中，一般有部分土地硬化用作施工材料堆场，其余土地由于长期受到施工机械的碾压，土壤板结严重，难以直接恢复原有植被或农作物的，建议在对地表进行清理后，进行土地平整和土壤翻松后播撒种子，进行土壤改良，先恢复为草地，2~3年后再恢复为原有植被或农作物。

总之，临时占地对生态环境的影响是不可避免的，本工程结束后施工临时道路作为场内检修道路，不能恢复其原有功能，其中涉及的植被，建设单位将通过异地补偿的方式进行恢复，本评价认为临时占地对土地利用和农业生态系统的不利影响是有限的。

## 4.6 水土流失影响分析

建设过程中造成的水土流失危害主要体现在以下几个方面：

1)工程建设过程中扰动原地貌、损坏地表植被、破坏土地结构，可能加剧该区域的土地退化和沙化。

2)开挖的土石方直接用于自身回填或短期临时堆放后用于自身回填。若不防护，遇降雨，易造成水土流失。

3)项目所在区域风大风多，遇到破坏的地表，可能为扬尘等天气的发生与发展起到推动作用。

4)工程建设活动可能会使建设区域生态环境趋于恶化，直接影响周边地区植物生长，使区域生态环境质量有所下降。

因此，在各项基础的施工中，要严格按设计施工，减少基础的开挖量，使施工中的弃土量减少。并将挖出的土石方集中堆放，用于平整场地，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放，易造成局部水土流失(水蚀)。

# 5 运营期生态环境影响分析

## 5.1 对区域植被影响分析

项目建成运营后，永久占地将彻底改变土地用途，植被面积及生物量有一定程度减少。临时用地的自然植被在施工结束后，周围植物可侵入，开始恢复演替过程，将在一定程度上得到恢复。再加上按永久占地面积采取就近或在场区植树和种草的方式进行生态补偿，合理绿化，增加场地及周边绿化覆盖率，3～5年后工程区域内的植被可以得到恢复。

项目投入营运后，涉及风电机组、箱变及集线电路等的维修活动。由于各设备周围植被逐渐恢复，在维修过程中对周围植被可能造成一定的占压，但是占压面积较小，一段时间后植被即可恢复，因此本项目营运期对植被影响较小。

## 5.2 对野生动物影响分析

项目投入运营后，主要涉及风电机组区域对野生动物将组成一定程度的影响，影响的因素主要是风机运转过程中产生的噪声、风机运转近距离可能产生的光影闪烁光污染、区域生态景观的改变等。这些因素均将对野生动物产生一定的影响，尤其是鸟类，将直接影响鸟类栖息地的空间利用方式（主要为栖息、觅食和繁殖三方面）。

（1）局部生态环境改变对林区野生动物的影响

风机、升压站和输电导线会切割原来连续的生态景观，使景观的空间连续性在一定程度上被破坏，在原有和谐背景上勾划出一条明显的人工印迹,与周围的天然生态景观之间形成鲜明的反差,对野生动物形成短暂的“回避效应”，主要表现有二个方面。一是风机基塔、升压站及线状线路建成后，会成为野生动物原有分布区，尤其是野生动物通道新的可疑目标；二是风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，造成野生动物不良的视觉冲击。

尽管工程布局设计阶段已经充分进行了优化，但建成后的风电场还是自然而然地成为野生动物通道新的可疑目标，所以营运期多少会成为野生动物移动扩散正常途径的主要影响因素。即使是野生动物在穿越该区域，也会使其视野受到新景观的视觉冲击，会始终处于高度紧张的状态下，急切需要找一个合适的环境来缓解压力。

根据以往的初步观察和了解，就对分布于外界环境扰动较为敏感的有蹄类野生动物种类而言，对新增固定可疑目标的戒备距离一般不会太远，基本在150m左右或更近的距离内，并能在较短的时间内便可适应该物体的存在。观察中发现，有蹄类动物移动过程中，往往需要经过聚集、警戒、观望、尝试等过程，其中观望的时间比较长，然后进行尝试通过。因此，当野生动物经过一定时间的短期适应后，就完全可以适应新增的风机等景观，此类影响便可逐步趋于消除。所以，就视觉冲击这一点来讲不会对哺乳动物构成较大的不利影响，而且这种影响也是短暂和可逆的。

（2）风力发电场运转阶段对飞行鸟类的影响

①风机布设距离对鸟类的影响

风机对鸟类的影响主要是鸟类发生碰撞及产生干扰和鸟类栖息地的迁移有关。根据国外二十几年风场设计规划的经验，将风力机排列在一起可以减少风场所影响的总面积，因为风机与风机之间的距离远大于风机可能对于鸟类所产生影响的距离。对飞行鸟而言并不构成威胁，以鸟类飞行习性而言，会趋向改变直飞行路径，自行避开风机，研究资料显示，鸟类一般会远离风力发电机100～200m的安全距离飞越或由周围越过风力机（如隼形目中的短趾鹰回避距离为50~250m，隼类的回避距离为2250m）（文献来源分别为：Barrios & Rodriguez，2004和Madders & Rodriguez）。本工程在机组距离的设计上不仅从主导风能方向上，而且也从垂直于主导风能方向上均进行了考虑，因此，机组间距可以足够让鸟类穿越，不会干扰到鸟类的飞行。但这并不排除鸟类于夜间及天气恶劣多雾时飞过风力发电场区域，可能因视线不良而撞击风力发电机叶片或塔架的可能。但是，风机叶片的旋转干扰，迫使鸟类避开原有之飞行路径, 使得风机的排列很有可能产生栖息地切割之效应。

②风力发电场对鸟类活动的影响

据有关资料，对内陆型风电场，鸟类日常活动的范围一般较低，在20m高的范围内，平均约18.8m，雀形目约5.5m，鸽形目约6.6m。鸟类的飞行高度，通常呈季节性变化，夏季平均飞行高度最低，春季次之，秋季则最高。拟建风电场风机轮毂高度100m，风轮直径为147m，叶片扫过区域的高度在23～177m之间，风机与鸟类发生碰撞的区域为离地23～177m之间。对于保护区分布的大多数鸟类而言，其活动范围虽可以达到2000m以上，但这些一般栖息在水域附近，距离风机最近距离大于2km，且工程区并不是其生活、觅食的主要环境。因此，风电场运转对其影响较小。

③风力发电场对鸟类栖息地利用分布、飞行行为、碰撞伤亡的影响

风力发电场对鸟类的影响包括栖息地利用分布、飞行行为、碰撞伤亡等，其中以碰撞伤亡的影响最为明显，其次是分布位移，而栅栏效应改变飞行的影响最小。

风力发电场对鸟类栖息地利用的影响，主要在于风力机的装设，直接减少鸟类的栖息地利用面积，以及当风力机运转时，产生视觉和听觉的干扰，间接减少鸟类对栖息地的利用。

从鸟类组成以及栖息地的利用程度，可以判断风力机对鸟类的干扰程度，当干扰持续发生时，大多数鸟类会习惯干扰的存在，且持续利用栖息地，风力发电场对鸟类的干扰程度属于低度。当风力机组越大时，鸟类分布越远，同时鸟类栖息地利用分布与风力机产生的噪声大小有关。当栖息地面积减少时，大多数的鸟类族群会避开风力机的伤害与干扰，而改变活动范围，使得栖息地利用分布呈现位移或分散分布现象。风力机的大小与数量对鸟类种群的影响轻度是小型机组要大于大型机组，由于拟建风电场设计不封闭，故不会形成生态隔离或孤岛，因此对大多数鸟类的栖息地利用的干扰也较少。

鸟类主要沿黄河河道或者沿水域梯度迁移，白天主要在黄河湿地觅食补充体能，晚间集群迁离。另外黄河湿地西侧有高约 200m的黄土台塬，迁徙水鸟主要在台塬以东的黄河湿地区域活动。当风力机组越大时，鸟类分布越远，同时鸟类的分布与风力机产生的噪声大小有关，当声音在79.8~110.2dB 时，鸟类群居数量最少。因此，相对于整个鸟类的迁徙而言，风力发电不会对这一区域的鸟类迁徙产生较大影响。

## 5.3 对陕西洽川风景名胜区珍稀保护动物的影响分析

洽川风景区内主要有丹顶鹤、黑鹳、黑脸琵鹭、天鹅、灰鹤、苍鹭、鸳鸯等国家和地方保护鸟类，同时也是鸟类南北迁移中重要的停靠站。这些鸟类基本属于水禽鸟类，长栖息于草滩，江畔河岸，沼泽草丛、湖泊及水库的浅水处。常单腿或双腿缩颈而立，注视水面，主要以鱼类卫食。它生活的空间，应多在海拔1500m以下的河岸边，虽然飞行高度可以达到2000m以上，但工程区并不是其生活、觅食的主要环境，因此其影响较轻。

## 5.4 景观影响分析

景观是一个空间异质性的区域，由相互作用的拼块和生态系统组成，其基本构成包括拼块、廊道和基质，成片的风力发电机呈现，对沿线生态系统进行切割，会使拼块数增加，破坏自然生态景观的完整性与连续性，将使景观破碎化。建设项目所在地原有的景观为风蚀盆地和砂丘地貌，虽然这是一种自然景观，如果在其中出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到一种享受。

风力发电场建成后，就风力发电机本身而言，已经为这一区域增添了色彩，20台风力发电机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性，如果风力发电场区能够按规划有计划地实施植被恢复，种植灌草，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，总体而言，本项目建设对周围景观影响小。

# 6 生态环境保护措施

## 6.1 施工期生态保护措施

#### 6.1.1 植被恢复措施

施工结束后对临时性占地及时采取植树种草。根据评价区的环境特征，当地条件、气候等限制因素，占用耕地，恢复为耕地；占用草地，选择适宜本地生长的草本或灌木，以及适于生存的草种进行合理绿化；对于永久性占地，按照“占一补一”的原则，通过采取相邻或附近地方进行生态补偿。

（1）风机及箱变区

本项目风机及箱变区临时占地面积5.05hm2，主要为草地、耕地及林地。施工结束后，进行土地平整，对平整后的临时占地进行全面整地，犁地、剔出石块、施农家肥，基础与周围地面形成的渣体边坡采取植物护坡，撒播草种等，草种选用当地适生草种；临时占地内原植被为农田的，恢复为农田交于当地农民，其余临时占地按照株距2m、行距3m、0.4m*0.4m的植树穴，栽植树苗，每个植树穴栽植3株树苗，可种植为原林地植被。

（2）集电线路区

集电线路临时占地面积0.788hm2，对整治后的电缆沟临时占地进行种草绿化，草种选用当地适生草种，种植方式为条播，种草季节为春夏季。为保证种植草种成活，对植草地进行一年抚育，抚育内容包括施肥、浇水、喷药等工作，后期植被生长依靠天然降水。

（3）道路工程区

道路工程区临时占地面积4.55hm2,场内道路两侧主要占地类型为耕地的，对该部分占地恢复为农田后移交给当地农民耕作。对占地类型为草地为，播撒当地适生草种，并进行洒水养护；对占地类型为林地的土地进行整地后，撒播当地适生草种，并在检修道路两侧空地内按照株距3m、行距2m、0.4m*0.4m的植树穴，每个植树穴栽植3株树苗，可选用女贞、红叶李等绿化树种。

除此之外，施工期应加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。

植被恢复要有专项资金保证，并做到专款专用。建设单位应设置专门的生态环境监理机构，负责生态环境保护和生态环境恢复重建的监督管理工作。如若项目占用一定数量的耕地与林地，应办理相关的占用耕地与林地的手续。

#### 6.1.2 沿线动物保护措施

（1）积极宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为

提高施工人员保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，在施工时严禁对其进行猎捕。

（2）调查工程施工时段和方式，减少对动物的影响

野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工时间的计划。

（3）防止动物生态环境污染

从保护生态与环境的角度出发。建议本项目开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏。

#### 6.1.3 耕地保护措施

（1）建设单位在项目建设过程中应认真贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》，按时、按数缴纳土地补偿费、安置补助费以及青苗补偿费。根据地方土地管理部门规定，需要缴纳耕地开垦费的应按有关规定办理，以保证耕地的数量不会减少。相关政府部门应贯彻执行耕地保护的专款专用原则，利用补偿的土地费开垦或改造与占用耕地数量相当的新的耕地。

（2）施工单位要严格控制临时用地数量，施工场地要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在道路永久用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，减少占用耕地面积。施工过程中要采取有效措施防止污染耕地，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真恢复。凡因施工破坏植被而裸露的土地均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

（3）在经过优良耕地路段，在工程可行的情况下应尽量收缩干扰边坡，以减少占用耕地，对于坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失现象发生。

（4）道路建设中废弃的旧路等要尽可能造地复垦，不能复垦的要尽量绿化，避免闲置浪费。

（5）合理安排施工时间，保证不违农时和不留工程隐患，道路排水不直接排入农田水体，以免冲刷和污染农田。保护道路排水系统和农灌沟渠系统，避免施工对沿线农业灌溉系统的影响。

#### 6.1.4 加强生态保护宣传教育工作

施工前后，应加强沿线生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边，特别是环境较为敏感的路段，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建项目所采取的生态保护措施及意义等。此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度，明确环保职责。

#### 6.1.5 对施工单位的要求

（1）作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占农田、林地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

（2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。

（3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。

（4）施工场地生活垃圾和生活污水不得随意排入附近水体。生活垃圾集中堆放，由施工车辆集中收集后按当地环卫部门规定的方式处理处置。生活污水必须经旱厕处理，粪便定期清掏用于农田施肥，少量的生活杂用水经沉淀后用于绿化、防尘洒水等。

#### 6.1.6 对洽川风景名胜区内珍稀保护动物的保护措施

（1）合理安排设备运输时段，在国家重点保护野生动物集中繁殖期的4-7月禁止夜间运输。

（2）做好与森林防火通道的相互衔接和沟通工作，尤其是环保方面，在距离洽川风景名胜区较近的工程禁止夜间施工。

（3）施工场地远离洽川风景名胜区布置。

## 6.2 运营期生态恢复措施

#### 6.2.1 植被保护措施

在项目运行期间，要坚持利用与管护相结合的原则，经常检查，保证环保措施发挥应有效应。

（1）完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施，确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率。

（2）项目运行期可能存在主体工程（风电机组等）的维修，在维修过程中，存在周边植被被占压破坏等情况，因此，需对破坏后植被进行恢复，防止水土流失加剧。

（3）保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现。

#### 6.2.2 动物保护措施

考虑风电项目的影响特征，对运行期鸟类保护提出特殊要求：

（1）风机叶片涂成与绿色反差很大的颜色，如红白相间色，以利飞鸟辩识，降低对鸟类飞行的影响；

（2）风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响；

（3）防火、禁猎，保护风电场周边林地、灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境。

#### 6.2.3 景观恢复措施

项目区的景观需适应地区特征、自然环境，合理地确定绿化地点、设计方案、种植要求和苗木种类。在绿化过程中，建议建设单位在选择树种时要符合园林绿化的特点和要求，以乡土树种为主，速生树种、中生树种和慢生树种相结合，以保持区域生态环境的稳定性，防止外来物种对区域生态系统的影响。

## 6.3 环境监理

依据国家、部门、地方制定的相关环境保护法律法规，环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要的环境保护设施和措施实施旁站监理制度，确保环保设备工程质量和环保措施的实施，以减小项目实施对环境的影响。

（1）本项目环境监理的工作阶段：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程验收阶段环境监理。

（2）本项目环境监理的工作范围为：施工现场、办公区、附属设施及上述范围内的生产施工对周围造成的生态破坏的区域。

（3）环境监理工作应委托有相关资质的技术机构承担，并在环境保护竣工验收时提交专项环境监理报告。

# 7 生态环境专项评价结论

本风电项目位于陕西省渭南市合阳县黑池镇，项目主要占地类型为未利用地，不影响当地农业生产，对鸟类的影响不大，工程采取优化风电机组位置，减少对植物的破坏，施工期进行环境监理，减少施工临时占地，施工结束后对临时占地及时恢复，合理绿化。在采取以上措施后，使项目区的水土流失量较开发前的背景流失量大大减少，所有临时占地均进行了植被恢复并进行了复垦、复耕或绿化当恢复措施的效果全部显现后，项目区植被基本可恢复至项目开发前的水平。综上所述，本工程的建设对周围生态环境影响较小。

# 8 要求和建议

## 8.1 要求

（1）建设单位应加强项目施工期的环境保护管理。在与施工单位签订施工合同时，应明确其环境保护的内容和责任，要按照环评文件提出的要求，切实落实各项生态保护措施，减轻因施工造成的环境污染。在项目施工期应开展环境监理工作，将环境监理工作情况作为环保竣工验收的依据。

（2）在施工过程中，尽可能选用先进的施工技术，压缩场内道路宽度，减少施工占地面积，减轻道路建设和机组安装对植被的影响。优化施工方式，临时用地优先考虑永临结合，尽量少占地，少破坏耕地。

（3）在工程建设中的环保投资和水保投资专项资金应列入工程总投资之中，并切实做到专款专用。

## 8.2 建议

（1）在施工过程中，尽可能选用先进的施工技术，项目施工期限定施工期作业带范围，并严格施工界限，施工过程不得超出划定施工范围，减少临时用地，并于项目施工完成后及时对场地进行恢复及绿化，避免场区土地受到破坏，造成水土流失。

（2）设计中应落实本评价提出的生态环境保护措施，加强施工期的环境管理，要求合理安排施工时间，避免在雨季施工，减少施工对生态环境的影响。

（3）项目建设过程中尽量减少对项目区土壤及原有植被的破坏，建设完成后，应尽快进行土地恢复和植被恢复，做好水土保持工作。